«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

| Направление | 27.04.04 «Управление в технических системах» |  |
| --- | --- | --- |
| Программа | Управление и информатика в технических системах» |  |
| Факультет | КТИ |  |
| Кафедра | АПУ |  |
| К защите допустить |  |  |
| Зав. кафедрой |  | Шестопалов М.Ю. |

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

магистра

Тема: Разработка стратегии управления процессом регенерации диэтиленгликоля

| Студент |  |  |  | Сердитов Ю.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  |  |
| Руководитель |  |  |  | Абрамкин С.Е. |
|  | асс. каф. АПУ | подпись |  |  |
| Консультант по ГОСТ и ЕСКД |  |  |  | Белаш О.Ю. |
|  | доц,. к.т.н. | подпись |  |  |
| Консультанты |  |  |  | Сыроватская О.Ю. |
|  | доц., к.э.н. | подпись |  |  |
|  |  |  |  | Власенко С.В. |
|  | доц,. к.т.н. | подпись |  |  |

Санкт-Петербург

2018 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу

|  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зав. кафедрой АПУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ____________ Шестопалов М.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «___»______________20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Студент | Сердитов Ю.Н. |  |  |  |  |  | Группа | 2391 |  |
| Тема работы: Разработка стратегии управления процессом регенерации диэтиленгликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ВКР: кафедра АПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные (технические требования): изучение физики тепло- и массообменных процессов, разработка разностных математических моделей, разработка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание ВКР: Актуальность выбора темы, анализ разностных схем, анализ разностной схемы; практическая часть: разработка программного обеспечения для моделирования технологических процессов; коммерциализации результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень отчетных материалов: пояснительная записка, иллюстративный материал, презентация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные разделы: Бизнес-план по коммерциализации результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата выдачи задания |  |  |  | Дата представления ВКР к защите |  |  |  |  |  |
| «___»______________20___ г. |  |  |  | «___»______________20___ г. |  |  |  |  |  |
| Студент |  |  |  |  | Сердитов Ю.Н. |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  | Абрамкин С.Е. |  |  |  |
| ассистент АПУ,к.т.н. |  |  |  |  |  |  |  |  |

календарный план выполнения

выпускной квалификационной работы

|  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зав. кафедрой АПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ____________ Шестопалов М.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | « » ______________2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Студент |  | Сердитов Юрий Николаевич |  |  |  |  |  | Группа | 2391 |  |  |
| Тема работы: Разработка стратегии управления процессом регенерации диэтиленгликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  |
| 1 | Обзор литературы по теме работы |  |  |  |  |  | 12.02–10.03 |  |  |  |
| 2 | Исследование физики тепломассобменных процессов |  |  |  |  |  | 11.03–20.03 |  |  |  |
| 3 | Проектирование взаимосвязанной математической модели тепломассобменных процессов в ректификационной колонне в разработанном программном модуле. |  |  |  |  |  | 21.03–18.04 |  |  |  |
| 4 | Реализация полной ректификационной колонны(ПРК) в математическом пакете MATLAB (Simulink). |  |  |  |  |  | 19.04–23.04 |  |  |  |
| 5 | Анализ построенной системы ПРК в математическом пакете MATLAB (Simulink). |  |  |  |  |  | 24.04–26.04 |  |  |  |
| 6 | Синтез регуляторов технологических параметров(ТП) для подсистем автомата воздушного охлаждения и «Испарителя». |  |  |  |  |  | 27.04–30.04 |  |  |  |
| 7 | Оформление пояснительной записки |  |  |  |  |  | 1.05–10.05 |  |  |  |
| 8 | Оформление иллюстративного материала |  |  |  |  |  | 11.05–16.05 |  |  |  |
| Студент |  |  |  |  | Сердитов Ю.Н. |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  | Абрамкин С.Е. |  |  |  |  |
| (асс. каф. АПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реферат

Объём 84 с., 28 рис., 9 табл., 20 источников, 1 прил.

АБСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА ПРИРОДНОГО ГАЗА, РЕКТИФИКАЦИЯ, ТЕПЛОМАССООБМЕН, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ, МЕТОД ЯВНОЙ СХЕМЫ ЭЙЛЕРА

Цель работы – сравнить и дать оценку методам применяемых для моделирования тепломассообменных процессов, разработать программное средство для моделирования технологического процессов, описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных первого порядка, разработать математическую модель полной ректификационной колонны.

В работе приводится обзор современных методов численного моделирования и известных математических пакетов. Моделируются процессы тепломассообмена и даётся качественная оценка полученных результатов.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

– изучение физики тепло- и массообменных процессов;

– разработка разностных математических моделей, отображающих реальные тепловые и массообменные процессы протекающие в полной ректификационной колонне (РК);

– разработка алгоритма на языках программирования С/С++;

– анализ разностных схем;

– анализ разностной схемы на согласованность, сходимость и устойчивость;

– сравнительный анализ методов моделирования тепломассообменных процессов с использования программного средства MATLAB/Simulink и разработанного программного средства.

Abstract

The aim of the work is to compare and evaluate the methods of heat and mass exchange processes used for modelling, to develop a software tool for modelling the technological processes described by differential first-order partial differential equations, to develop a mathematical model of a complete rectification column.

The paper provides an overview of modern methods of numerical simulation and known mathematical packages. Thermal-mass exchange processes are simulated and a qualitative evaluation of the results is given.

To achieve the set goals, the following tasks are solved:

- studying the physics of heat and mass transfer processes;

- development of difference mathematical models that reflect real thermal and mass transfer processes taking place in a complete rectification column (RC);

- development of an algorithm in C / C ++ programming languages;

- analysis of difference schemes;

- analysis of the difference scheme for consistency, convergence and stability;

- comparative analysis of methods for modelling heat and mass transfer processes using the software tool MATLAB / Simulink and the developed software.

The peculiarity of the developed module is an orientation to solving one-dimensional problems on the basis of the finite difference method, high-performance graphical and tabular display of simulation results, open source code.

The developed software module is designed for visualization and refinement of mathematical models of various technological processes.

Содержание

Введение………………………………………………………………………………..9

1 Технологические процессы абсорбционной осушки газа………………………..11

1.1 Физика процессов теплопередачи……………………………………………….12

1.2 Физика процесса массообмена…………………………………………………...15

1.3 Принципы работы колонны регенерации………………………………………..16

1.4 Виды ректификационных колонн………………………………………………...18

2  Обзор современных методов численного моделирования……………………….22

2.1 Постановка задач математической физики………………………………………23

2.2 Виды граничных условий…………………………………………………………24

2.3 Методы численного моделирования……………………………………………..25

2.3.1 Метод явных схем Эйлера………………………………………………………28

2.3.2 Метод неявных схем Эйлера……………………………………………………31

2.3.3 Метод Кранка-Николсона………………………………………………………34

2.3.4 Сравнение методов численного моделирования………………………………36

3 Обзор программных пакетов для компьютерного моделирования………………36

3.1 Инструментарий математического пакета MATLAB…………………………...36

3.2 Инструментарий математического пакета COMSOL Multiphisics……………..39

3.3 Инструментарий математического пакета Mathcad	……………………………40

3.4 Инструментарий математического пакета Wolfram Mathematica……………...40

3.5 Целесообразность разработки специализированной программы………………41

4 Обзорная часть математического моделирования………………………………...43

4.1 Процесс построения математической модели…………………………………...45

4.2 Сходимость конечно-разностных схем	………………………………………….45

4.3 Согласованность конечно-разностных схем…………………………………….45

4.4 Устойчивость конечно-разностных схем………………….……………………..46

4.4.1 Устойчивость расчётной схемы……………………………………………46

4.4.2 Устойчивость по входным данным………………………………………..47

4.4.3 Устойчивость вычислительного алгоритма………………………………49

4.5 Оценка точности и адекватности численного решения…………………………49

4.6 Математическая модель отгонной части РК…………………………………….52

4.7 Математическая модель взаимосвязанной РК…………………………………...53

5 Математическая модель тепло- и массобменных процессов в конечно-разностной форме…………………………………………………………………………………..55

5.1 Линеаризованная конечно-разностная модель………………………………….55

5.2 Нелинейная разностная математическая модель………………………………..59

5.3 Нелинейная взаимосвязанная разностная математическая модель……………65

6 Разработка нелинейной математической модели полной РК…………………….68

6.1 Математическая модель теплообменных процессов автомата воздушного охлаждения…………………………………………………………………………………68

6.2 Математическая модель теплообменных процессов «Испарителя»……….…..71

6.3 Математическая модель тепломассообменных процессов полной РК	………..73

7 Бизнес-план по коммерциализации результатов…….…………………………….80

7.1 Резюме проекта……………………………………………………………………80

7.2 Описание продукции……………………………………………………………...81

7.3 Анализ рынка сбыта……………………………………………………………….82

7.4 Перспективы развития газовой отрасли…………………………………………82

7.5 Анализ конкурентов	………………………………………………………………83

7.6 План маркетинга…………………………………………………………………..86

7.6.1 План продаж………………………………………………………………...86

7.6.2 Товарная политика………………………………………………………….87

7.6.3 Ценовая политика…………………………………………………………..87

7.6.4 Сбытовая и рекламная политика	………………………………………….88

7.7 План производства………………………………………………………………..89

7.8 Финансовый план………………………………………………………………....94

Заключение	…………………………………………………………………………....99

Список использованных источников……………………………………………….100

Приложение А………………………………………………………………………..101

Введение

Промышленная политика государства сконцентрирована на энергетических отраслях в экономике России т.к. эти отрасли справляются с высокой конкуренцией на мировом рынке и в основном их доход формирует федеральный бюджет. В связи с этим большое внимание уделяется технологиям добычи, хранения, подготовки и транспортировки природного газа. Природный газ, поступающий из скважин, содержит углеводородный конденсат, пары воды и свободную влагу с растворёнными в ней солями. При транспортировке газа эти примеси могут вызывать ряд трудностей, являющихся причиной износа трубопровода, вызванного образованием коррозии, гидратов или льда. В целях избежание износа трубопроводов в процессе подготовки природного газа к транспортировки является искусственная осушка. Осушка обеспечивает непрерывную эксплуатацию оборудования и газопроводов. В этой работе рассматривается самый распространённый способ искусственной осушки –   абсорбционная осушка природного газа.

Также важно заметить, что процесс абсорбционной осушки газа повсеместно применяется на Западно-Сибирских месторождениях РФ. Процесс абсорбционной осушки является замкнутым по жидкой фазе. На газовых месторождениях абсорбент – диэтиленгликоль, используется многократно и основной задачей процесса регенерации является восстановление его до начальных условий.

Применение технологий компьютерного моделирования позволило провести серию экспериментов по верификации математической модели, что являлось главной задачей настоящей работы. На данный момент нет доступных математических средств, имеющих достаточную гибкость, быстроту и многозадачность.

В данной работе приведён обзор существующих программных средств и современных методов численного моделирования, а также проводится анализ полученной разностной схемы на согласованность, сходимость и устойчивость.

Разработанное программное обеспечение на базе операционной системы Linux предоставляет возможность численного моделирования теплообменных процессов , а также производит оценку отклонения численных решений от решений непрерывной системы. Применяется подход разделения основного потока на параллельно выполняющиеся задачи, что значительно увеличивает производительность разрабатываемого модуля.

Актуальность данной работы в теоретическом смысле обусловлена разработкой новой схемы преобразования математической модели из непрерывно-дискретной формы в конечной разностною на основе явной схемы Эйлера, а также создание полной ректификационной колонны, включающей в себя как отгонную, так и укрепляющую части.

С практической точки зрения, актуальность данной работы заключается в разработке собственного программного модуля, который позволяет моделировать данные технологические процессы быстро и при этом без существенных потерь в точности.

На сегодняшний день развитие современных технологий создало условия для возникновения четвёртой промышленную(информационную) революцию или Industry 4.0, которая заключается в интеграцией киберфизических систем (КФС) в технологические процессы т.е. переход на полностью автоматизированное цифровое производство, включающая в себя инженерный анализ, работа с "Большими данными", численное моделирование, полное управление жизненным циклом изделия. Данная технология также позволяет моделировать производственные процессы, тем самым оптимизирую технологический процесс до начала выпуска продукта.

Производственные процессы становятся все более цифровыми. По мере того, как эта тенденция разворачивается, многие компании часто пытаются определить, что они должны делать, чтобы обеспечить максимальную прибыль. Решить этот вопрос, возможно поможет такое понятие как цифровой двойник: цифровое изображение в реальном времени физического объекта или процесса, которое помогает оптимизировать эффективность предприятия. Цифровой двойник является интегрированной моделью встроенной единицы оборудования, который предназначен для отражения всех производственных дефектов и постоянно обновляется, чтобы включать в себя износостойкость, сохраняющуюся при использовании.

Реальная сила цифрового двойника – заключается в том, что он может обеспечить всеобъемлющую взаимосвязь между физическим и цифровым мирами в реальном времени. Из-за этой интерактивности между реальным и цифровым мирами, цифровые двойники могут обещать более достоверные модели, которые дают реалистичные и целостные измерения. Благодаря более дешевым и более мощным вычислительным возможностям эти интерактивные измерения можно проанализировать с помощью современных компьютерных систем обработки данных и передовых алгоритмов для прогнозирования в режиме реального времени. Поэтому с практической точки зрения, разработка программного средства позволяющего наиболее полноценно идентифицировать и промоделировать технологические процессы происходящие в таком важном объекте подсистемы «Ректификация» является достаточно актуальной задачей на сегодняшний день.

1 Технологические процессы абсорбционной осушки газа

Широкое распространение в нефтегазовой области получил абсорбционный метод осушки, используемый для умеренной осушки природного газа. Этот метод имеет множество преимуществ:

− незначительные эксплуатационные расходы;

− не высокий перепад давления в установке;

− непрерывность и сравнительная простота управления процессом;

– возможность осушки газов с высоким содержанием веществ, разрушающих твёрдые сорбенты;

Но также имеет свои недостатки:

− меньшее извлечение влаги, чем при адсорбции;

– необходимость повышения температуры газа выше 40° С;

− увеличение потерь абсорбента при наличии в газе тяжелых углеводородов, что приводит к вспениванию растворов.

Основной особенностью процесса ректификации является: температура насыщенного абсорбента до 164 °С и низкое давление [1].

Основным элементом системы регенерации является блок огневой регенерации, в который входят: автомат воздушного охлаждения, испаритель, ректификационная колонна (см. рисунок 1).

Процесс регенерации диэтиленгликоля можно условно разделить на две составляющие: массообменный и теплообменный, оказывающий наибольшее влияние на систему.

  - Физика процесса теплопередачи

Известно, что с помощью закона Фурье о плотности теплового потока можно перейти к скорости теплопередачи в парожидкостной смеси:

q= -Kт(п  ж),

где q – плотность теплового потока (Вт/м2); Kт – коэффициент теплопередачи, (Вт/м2К); п ж – разность температур горячего и холодного теплоносителей.

Поэтому можно принять во внимания некоторые допуски:

1. Теплоемкость теплоносителей значительно выше теплоемкости стенок РК.

2. Изменение температуры в противоточном движении потока, приводит к мгновенному установлению теплового потока сквозь стенки.

3. Скорость теплового потока пара п нелинейно зависит от температуры пара п.

Стоит отметить, что направление движения жидкости и координатная ось z направлены в одну сторону[1].

После принятия допущений описанных ранее, необходимо составить уравнение теплового баланса для паровой фракции.

Количество теплоты, покидающее за шаг по времени t и шаг по объему z будет выглядеть так:

Qпвх  -Gпcппz-z,tt.

Физический смысл отрицательного выражения в том, что тепло отводится из элемента.

В связи с этим площадь поверхности можно выразить

Теплопередачу через площадь поперечного сечения S ректификационной колонны, можно записать так

Qп-ж  -qS=-Kтп(z,t)-ж(z,t)St.

Поэтому мы можем записать следующее:

Qп-ж  =-2rKтп(z,t)-ж(z,t)zt.

Общее изменение энтальпии теплоносителя H, выражается через количества теплоты поступившего в элемент z за единицу времени t:

| H=Sпzпcппz,t+t-Sпzпcпп(z,t), | (1.1) |
| --- | --- |

также стоит отметить, что Sп – площадь поперечного сечения канала, через который протекает пар; п – плотность пара. Таким образом, скорость изменения энтальпии равна алгебраической сумме тепловых потоков.

Из выражения (1.1) следует следующее выражение

| Sпzпcппz,t+t-Sпzпcппz,t= Gпcппz,tt-Gпcппz-z,tt-2rKтп(z,t)-ж(z,t)zt | (1.2) |
| --- | --- |

После деления уравнения (1.2) на t и перехода к пределу при t  0 получаем уравнение следующего вида

| ∂zпcппz,t∂t= =Gпcппz,t-Gпcппz-z,t-2rKтп(z,t)-ж(z,t)z | (1.3) |
| --- | --- |

Рисунок 1 –  Функциональная схема движения потоков абсорбента в полной ректификационной колонне

После преобразования выражения (1.3) получаем уравнение для распределения температуры пара:

| ∂пcппz,t∂t=-∂Gпcппz,t∂z-2rKтпz,t-жz,t. | (1.4) |
| --- | --- |

Для упрощения полученного выражения принимаются следующие допущения: независимость от температуры плотности и теплоемкости, что означает постоянство величин п,cп,Gп,cп . Таким образов уравнение (1.3) примет вид:

| пcп∂пz,t∂t=-Gпcп∂пz,t∂z-2rKтп(z,t)-ж(z,t). | (1.5) |
| --- | --- |

После необходимых преобразований и выражая через среднюю скорость потока пара, находим уравнение теплового потока пара в зависимости от п :

| ∂пz,t∂t=-vп∂пz,t∂z-2rKтSппcпп(z,t)-ж(z,t). | (1.6) |
| --- | --- |

Уравнение для жидкости получается аналогично и записывается как:

| ∂жz,t∂t=-vж∂жz,t∂z-2rKтSжжcжпz,t-жz,t, | (1.7) |
| --- | --- |

где vж– скорость жидкости; Sж – площадь поперечного сечения канала, через который протекает жидкость; ж- плотность жидкости, cж- удельная теплоемкость жидкости.

  - Физика процесса массообмена

Исследования показали, что для упрощения модели массобмена приведеными ниже явлениями можно пренебречь, так как существенного влияния на поведение системы они не оказывают.

– жидкость находящаяся в массообменных насадках имеет свойство полного перемешивания;

– скорость потока жидкости   принята постоянной;

– концентрации пара   и жидкости  равны.

Необходимость учёта нелинейной зависимости скорости теплового потока пара  от температуры  обусловлена физической природой явления. Данная зависимость описывается следующим образом

где  = 22,4 − объем моля идеального газа при н.у., м3/кмоль;  − расход пара, кмоль/с;  = 273 − нормальная температура, К; − рабочая температура пара, ºС;  = 0,1 − нормальное давление, МПа;  − рабочее давление, МПа; D − диаметр колонны, м.

При	выполнении законов Дальтона и Рауля, с учетом принятых допущений математическая модель массообменного процесса в ректификационной колонне может быть представлена, системой ДУЧП следующего вида:

А коэффициент фазового равновесия может быть аппроксимирован, полиномом следующего вида

Граничные условия ММ:

Начальные условия ММ:

  - Принципы работы колонны регенерации

Исследуемая ректификационная колонна представлена на рисунке 2. Она состоит из нескольких секций, представляющих собой насадки и распределительные тарелками. В каждой колонне имеется секция питания, отгонная и концентрационная секция. Концентрационная секция или укрепляющая часть РК (УРК) расположенная выше ввода насыщенный абсорбент. Секция, в которую вводится насыщенный абсорбент, называется секцией питания – эвопорационное пространство. Отгонная секция расположены ниже уровня ввода сырья.

а)

б)

Рисунок 2 – Ректификационная колонна

а) – промышленная установка ректификационной колонны;

б) – функциональная схема ректификационной колонны;

  - Виды ректификационных колонн

Ректификационная колонна является важной частью всей системы подготовки природного газа к транспортировке. В зависимости от применяемых внутренних контактных устройств газодобывающие предприятия делят их на два основных типа:

– колонны насадочного типа. Насадочная колонна ректификации представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, в котором на отдельных участках расположены секции с керамическими насадками. Также насадки бывают регулярными и нерегулярными.

Нерегулярная насадка — это неупорядоченный слой насыпного инертного материала в виде керамических шаров, сёдел или стальных колец (см. рисунок 3). Насадочный материал используется для увеличения площади контакта поверхности между газовой и жидкой фазами в процессе ректификации (см. рисунок 4).

Рисунок 3 – Нерегулярная насадки различных форм

Рисунок 4 – Нерегулярная насадка в виде керамических шаров

Преимущества этого типа насадок, это малый вес, большая площадь контакта, большая площадь свободного сечения, химическая инертность, дешевизна.  Недостатки – высокое сопротивление слоя насадки, сложность правильного распределения паров и флегмы, невысокий диапазон устойчивой работы.

Преимущества этого типа насадок: высокая эффективность и малый перепад давления. Недостаток – дороговизна.

Регулярные насадки — представляют собой скомпонованные в пакеты слои гофрированных и перфорированных металлических листов (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Регулярная насадка в виде гофрированных листов

– колонны тарельчатого типа имеют самое широкое применение в нефте- и газопереработке. Тарелка — это контактное устройство, на котором происходит тепломассообмен между паровой и жидкой фазами. В зависимости от технологических условий, в колонну могут устанавливаться тарелки различных конструкций: колпочковые, сетчатые, клапанные, с S-образными элементами и.т.д. (см. рисунок 6).

Рисунок 6 – Контактная тарелка S-образной конструкции

2 Обзор современных методов численного моделирования

2.1 Постановка задач математической физики

Создание математических моделей, которые описывают фундаментальные закономерности исследуемых физических явлений является постановкой задачи математической физики. Тем самым учитывается только наиболее существенные проявления физики этих процессов, не уделяя внимание на незначительное влияние сопутствующих процессов.

Постановка задачи состоит в составлении и связывании уравнений полученных из описания физики процессов. В связи со сложностью описания определённых физических процессов с помощью сосредоточенных моделей становится необходимо рассматривать систему с распределёнными параметрами. Тем самым, математические модели приводят к форме дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП). Тогда, процесс теплообмена в стержне описывается распределением температур по элементарным участкам этого стержня.

Обычно независимыми переменными являются пространственная переменная  и переменная по времени . Все эти переменные включаются в число независимых переменных когда необходим расчёт по нескольким распределённым координатам. Также, обычно, решение задачи математической физики требуется найти только в некоторой области изменения независимых переменных, т.е. решение ищется в некоторой пространственной области  на участке времени .

Постановка физической задачи должна содержать дополнительные условия – начальные и краевые, позволяющие найти единственное решение среди множества решений, т.е. сформулировать смешанную краевую задачу.

Такие методы являются достаточно эффективными методами при поиске решения в ДУЧП, т.к. имеют ряд существенных преимуществ:

  - управление точностью, представления численного решения с помощью изменения числа узлов разностной сетки и способа их расстановки;

  - легкость обобщения на многомерные случаи;

  - эффективность и простота в реализации.

Численное моделирование применяется для изучения поведения сложных динамических систем. Для того чтобы дать количественно правильные оценки, моделирование должно описать как отдельные процессы, действующие в системе, так и их взаимодействие. После того, как модель построена и верифицирована, ее можно использовать для интерпретации измерений и наблюдений, подбор и оценка влияния изменения параметров объекта.

2.2 Виды граничных условий

Основные уравнения описывают искомые функции внутри расчётной области. Граничные же условия позволяют рассчитывать значения функции в границах расчётной сетки. Выделяют три основных вида граничных условий:

- Граничные условия первого рода задаются явно алгебраическими выражениями:

|  | (2.1) |
| --- | --- |

Поставленную задачу тогда называют первой начально-краевой задачей. В этом случае значения функции в границах расчётной области могут быть рассчитаны непосредственно по заданным выражениям.

- Граничные условия второго рода (Неймана) задаются на границах  и  значениями производных искомой функции по пространственной переменной:

|  | (2.2) |
| --- | --- |

Поставленную задачу в этом случае называют второй начально-краевой задачей.

- Граничные условия третьего рода (Робина) являются наиболее общим случаем и задаются линейными комбинациями искомой функции и её производной по пространственной переменной:

|  | (2.3) |
| --- | --- |

Коэффициенты  являются функциями координат и времени. Эти условия заключаются в задании температуры поверхности тела и окружающей его среды, а также коэффициента теплопередачи между поверхностью этого тела и окружающей средой.

Возможно лишь приближённое их вычисление. Для сохранения порядка точности вычислительной схемы на всей расчётной области аппроксимацию граничных условий 2-го и 3-го родов требуется проводить с использованием специальных методов, учитывающих особенности выбранной вычислительной схемы.

2.3 Методы численного моделирования

В ряде случаев при нахождении решения ДУЧП используются методы численного интегрирования, т.к. другие методы не имеют аналитического решения. Смысл этих методов состоит в дискретизации ДУ, тем самым это позволяет преобразовать ДУ в системы алгебраических уравнений(СЛАУ)[4].

2.3.1 Метод явных схем Эйлера

Созданием сетки в области изменения независимых переменных и заданием графического шаблона, можно реализовать разностную схему.

Предположим, что имеем ДУЧП второго порядка параболического типа, т.к. оно является уравнением теплопроводности и подходит нам по классу физических явлений[12].

| ∂u(z,t)∂t=a∂2u(z,t)∂z2+fz,t. | (2.4) |
| --- | --- |

Разностная сетка определяется по временной переменной t с шагом τ  и по пространственной переменной z с шагом h

ωh=zi=ih,i=0,1,…N;hN=l

ωτ=tn=nτ,n=0,1,…M;τM=T .

Рисунок 7 – Пространственно-временная сетка

Чтобы приближенно вычислить сеточную функцию x(z, t) введём следующее:

xin=xzi, tn,xt,in=xin+1-xinτ,xzz,in=xi+1n-2xin+xi-1nh2,

где xzz,in=xz,in-xz,inh,xz,in=xi+1n-xinh,xz,in=xin-xi-1nh.

Чтобы приближенно вычислить сеточную функцию в узловой точке (zi, tn) задаётся следующая схема (рисунок 8).

Рисунок 8 – Четырёхточечный шаблон явной разностной схемы

Отметим, что ∂u∂t –  в узловой точке (zi, tn) приводится к виду xt,in , а  ∂2u∂z2 – приводится к виду xzz,in, тем самым в следующих выражениях

∂u(z,t)∂tz=zi, t=tn=xt,in+O(τ), ∂2u(z,t)∂t2z=zi, t=tn=xzz,in+O(h2)

исключаются O(τ) и O(h2) [2].

Функция f (z, t) в (2.4) обычно выбирается из следующих выражений сеточных функций φin:

fzi,tn, 1hzi-0.5zi+0.5fz,tndz,1hτzi-0.5zi+0.5fz,tdz.

Результатом этих преобразований может быть выражение:

xin+1-xinτ=axi+1n-2xin+xi-1nh2+φin,

После определённых преобразований разностная схема выглядит следующим образом

| xin+1-xinτ=axi+1n-2xin+xi-1nh2+φin,i =1, N -1 , n = 0, M -1, | (2.5) |
| --- | --- |

а параметры x0n=μ1tn,xNn=μ2tn,n=0,M является граничными значениями; параметр xi0=μ0zi,i=0,N является нулевым слоем.

hN = l ;τM = T.

Последовательно проходя от слоя к слою в разностной схеме находится решение для всей СЛАУ. Решение нулевого слоя находится через значения xi0=μ0zi,i=0,N (рисунок 9) [2].

После нахождения начального слоя xi0 решение для последующих слоёв (n+1) находится следующим выражением

xin+1=xin+τaxzz,in+φin,i =1, N -1 ,

а неизвестные xin+1=μ1tn+1, xNn+1=μ2tn+1 вычисляются по граничным условиям.

Если записать решение через параметр γ=aτ/h2 ,то разностное уравнение можно записать следующим образом

xin+1=(1-2γ)xin+γ xi+1n+xi-1n+τφin,i =1, N -1.

Критерий устойчивости для данной разностной схемы принимает следующий вид:

0 ≤ γ ≤ 0,5.

Тем самым, шаг дискретизации по времени ограничен следующим неравенством

τ ≤ 0,5h2 / a .

Рисунок 9 – Послойное нахождение решения в явной разностной схемы

Это ограничение необходимо, т.к. ошибка, возникающая на n -м слое при переходе от слоя к слою быстро возрастает[2].

Узлы сетки разделяют на регулярные и нерегулярные. Первые отличаются тем, что разностное уравнение записывается по шаблону, вторые – остальные точки (обычно граничные).

2.3.2 Метод неявных схем Эйлера

Считается, что явные методы численного интегрирования более устойчивы и требуют меньше памяти для вычисления слоёв, но однако имеют ряд весомых недостатков, в их числе нахождение грубого решения, имеющего низкую вычислительную точность. Неявные методы же напротив имеют достаточно «жадный» алгоритм, но при этом достигается наиболее точное решение. Тем не менее, шаг дискретизации играет существенную роль в нахождении решения, а также в устойчивости разностной схемы. С большей долей вероятности, для неявных методов использование большого шага дискретизации не повлияет на сходимость разностной сетки, но для явных методов это может привести к расхождению разностной сетки[2].

Разностная схема

| xin+1-xinτ=axi+1n+1-2xin+1+xi-1n+1h2+φin,i =1, N -1 , n = 0, M -1, | (2.6) |
| --- | --- |

где параметры x0n+1=μ1tn+1,xNn+1=μ2tn+1,n=0,M-1 являются границами; параметр xi0=μ0zi,i=0,N является нулевым слоем, а φin=fzi,tn+O(h2).

Рисунок 10 – Четырёхточечный шаблон неявной разностной схемы

Чтобы найти решение неявной разностной схемы необходимо последовательно идти по слоям, начиная с n =1 и на каждом слое вычислить xin+1 по xin  тем самым решается СЛАУ вида

γxi+1n+1-1+2γxin+1+γ xi-1n+1=-xin-τφin,i =1, N -1.

обращая внимание, что x0n+1=μ1tn+1,xNn+1=μ2tn+1,γ = aτ/h2.

Рисунок 11 иллюстрирует этапы построения разностного уравнения по неявному методу Эйлера.

Рисунок 11 – Пояснения алгоритма неявной разностной схемы

Этап 1. Нахождение решения на нулевом слое:

x00,x10,x20,x40.

Этап 2. Нахождение решений для внутренних узлов первого слоя:

i=1: γx21-1+2γx11+γ x01=-x10-τφ10;

i=2: γx31-1+2γx21+γ x11=-x20-τφ20;

i=3: γx41-1+2γx31+γ x21=-x40-τφ30;

Из этого находятся следующие параметры: x11,x21,x31. Также находится граничные условия:

x01=μ1t1,x41=μ2t1.

Этап 3. Нахождение решений для внутренних узлов второго слоя.

2.3.3 Метод Кранка-Николсона

Неявная схема, открытая Джоном Кранком (John Crank) и Филлисом Николсоном (Phyllis Nicholson), основана на численных приближениях решения уравнения в точке , которая находится между слоями расчётной сетки.

Схеме Кранка-Николсона соответствует шаблон (рисунок 12).

Рисунок 12 – Шаблон схемы Кранка-Николсона

Данная схема применяется для решения ДУЧП, которые содержат только первую производную по времени. Общий вид ДУЧП, решаемых с помощью данной схемы:

|  | (2.7) |
| --- | --- |

При наличии в исходном уравнении второй производной по времени рассчитать численное решение можно, используя обобщённую трёхслойную неявную схему [5]. В этом случае помимо основного начального условия  необходимо учитывать также дополнительные начальные условия .

Более определённо, приближения для производных первого порядка вычисляются по формулам центрированной разности:

Приближение второй производной по пространственной координате  является средним значением приближений  и :

Искомую функцию  можно аппроксимировать выражением:

С помощью схемы Кранка-Николсона преобразуются ДУЧП (2.7) в разностную форму. В обозначениях :

Важно отметить, что схема Кранка-Николсона находит приближенное решение не в узлах расчётной сетки, а в точке .

После приведения подобных выражение можно преобразовать к виду:

Для упрощения выражения введём дополнительные переменные:

Разностное уравнение, после упрощения, имеет следующий вид:

|  | (2.8) |
| --- | --- |

В случае системы уравнений конечно-разностная форма аналогичная (2.8), запишется в виде:

|  | (2.9) |
| --- | --- |

где элементы  являются матрицами, а  – вектора значений искомых функций в соответствующих узлах расчётной сетки.

2.3.4 Сравнение методов численного моделирования

Существует множество различных методов численного моделирования по нахождению решения ДУЧП.

Один из таких методов – метод Лакса-Вендрова суть которого является в разложении функции ρ в ряд Тейлора, как представлено ниже

ρn+1x=ρnx+t∂ρnx∂t+12(t)2∂2ρnx∂t2+Ot3.

В одномерном случае эта разностная аппроксимация принимает вид

ρn+1≈ρn-t∂f∂x+12(t)2∂A∂x∂f∂x,

где f=ρnx, ∂f∂x≈fi+1-fi-12x,Аi±12≡12(Аi+Аi±1) .

Метод Лакса-Вендрова является одношаговым и в нём не учитываются граничные условия, что даёт этому методу вычислительные преимущества. Недостатком данного метода является сложность перехода к разностным уравнениям. Решением этой проблемы является модифицированный метод Лакса-Вендрова, описанный Рихтмайером в работе [10], в котором предлагается разбить один шаг на два: непосредственно метод Лакса-Вендрова и составление конечных разностей по схеме «чехарда», приведенной ниже:

ρin+1=12ρi+1-ρi-1n-tfi+1-fi-12xn, – для нечётных i;

ρin+2=ρin-2tfi+1-fi-12xn+1, – для чётных i.

Данный подход позволяет приблизительно оценить результат решения уже на первом шаге. Полученные результаты используются на втором шаге для уточнения результата. Также существует множество других модификаций метода, подробно описанных в труде Роуча [11]. Среди них выделяют метод Мак-Кормака, отличительной особенностью которого является добавление еще одного промежуточного шага.

Неявный алгоритм имеет большие фазовые ошибки, чем в случае с центрированным алгоритмом, но выглядит более гладким. В следствие чего необходимо осуществлять поиск компромисса между желаемой точностью, быстродействием и ограничениями, вызванными типом вычислительного устройства. При выборе численного метода рекомендуется в первую очередь обеспечить выполнение следующих критериев: устойчивость и пренебрежимо малую фазовую ошибку.

3 Обзор программных пакетов для компьютерного моделирования

3.1 Инструментарий математического пакета MATLAB

MATLAB предоставляет приложение PDE Toolbox [6], специализированное на решении уравнений математической физики второго порядка. Программный пакет представляет собой набор инструментов реализованных на базе конечных элементов.

Можно выделить следующие этапы решения уравнений в частных производных средствами PDE Toolbox:

- Построение области, в которой решается уравнение.

Сложная геометрическая область разбивается на примитивы различных размеров, каждому из которых присваивается идентификатор. Исходное пространство восстанавливается с помощью алгебраической суммы всех идентификаторов. Иллюстрация данного принципа приведена на рисунке 13.

- Ввод уравнения в частных производных

Рассматриваемая библиотека предлагает набор универсальных типов дифференциальных уравнений, описывающих стандартные задачи из таких областей математической физики, как: электростатика и электромагнетизм; распределение температуры и волн, диффузии. В рамках настоящего шага необходимо выбрать тип решаемой задачи.

- Задание граничных условий

Для построенной на первом шаге области необходимо явно определить граничные условия, для того, чтобы обеспечить единственность решения (рисунок 14).

- Триангуляция области.

При вызове соответсвующей функции библиотеки по кнопке производится построение триангулярной сетки (рисунок 11), в узлах которой впоследствии будет осуществляться поиск решений. Дробность сетки можно изменить, выбирая пункт меню “Refine Mesh”.

Рисунок 13 – Построение двумерной расчётной области

Рисунок 14 – Задание граничных условий

Рисунок 15 – Построение триангулярной

сетки в выбранной области

Рисунок 16 – Визуализация численного решения

в выбранной области

- Решение уравнения, визуализация результата.

Градиентная заливка (рисунок 16) является результатом численного моделирования. А также существует возможность визуализировать процессы в трёхмерной графике.

PDE Toolbox имеет множество возможностей по решению двумерных задач, описываемых ДУЧП. А также, существует возможность расширения функциональности PDE Toolbox.

Но к сожалению, PDE Toolbox специализируется исключительно на решение двумерных задач и не применим для решения одномерных.

3.2 Инструментарий пакета COMSOL Multiphysics

Программное обеспечение COMSOL Multiphysics распространяется строго по лицензии, вследствие закрытости продукта эксперименты по изучению его возможностей не были произведены. Далее приведен обзор основных возможностей, заявленных разработчиками.

В состав COMSOL Multiphysics входит модуль под названием «Теплопередача» моделирующий физику теплопередачи в твердых телах имеющую сложную форму.

Модуль представляет собой мощный аппарат исследования всех физических принципов теплопередачи (теплопроводность, конвекция и излучение) и моделирование протекания данных процессов в конкретных конструктивных изделиях. В том числе модуль позволяет анализировать теплопередачу в веществах различных агрегатных состояний в рамке одной модели. Пользователю предоставляется интуитивно понятный интерфейс с доступом ко всем инструментам пакета. Встроенная база данных, содержащая справочную информацию о веществах, такую как теплопроводность, удельная плотность, теплоемкость значительно ускоряет процесс составления модели и сконцентрироваться на анализе полученных результатов. Также модуль имеет возможность подключения сторонних библиотек Excel или MATLAB, а также библиотек материалов, что даёт некую гибкость в исследованиях.

3.3 Инструментарий пакета Mathcad

Математический пакет Mathcad имеет в своём функционале решатели, предназначенные для работы с одномерным ДУЧП. Для того чтобы их использовать необходимо написать небольшую собственную программу на скриптовом языке. В этой программе необходимо задавать исходные данные задачи – начальные условия, граничные условия, расчётная область и решаемое уравнение.

Решение задачи находится с помощью метода конечных разностей, а также разностная схема, реализуемая данными решателями, имеет первый порядок точности.

Решатели такого рода возможно лишь при задании граничных условий Дирихле, а граничные условия Неймана и Робина данные решатели не поддерживают.

Если говорить о производительности графического представления, то она довольно низкая, т.е. при поиске решения на сетке с количеством узлов больше 1000, отображение результатов становится очень медленным, поэтому работа с полученными графиками затрудняется.

3.4 Инструментарий пакета Wolfram Mathematica

Данный математический пакет имеет большое количество программных средств для инженерных расчётов различной степени сложности.

Wolfram Mathematica имеет встроенную функцию DSolve, предназначенную для решения различных видов ДУ. Но к сожалению, данная функция находит решение ДУЧП только в символьном виде. Здесь же отметим, что в частности, данная функция не применима для решения уравнения теплопроводности:

3.5 Целесообразность разработки специализированной программы

Проведенный анализ предметной области позволяет сделать следующие выводы. На данный момент существующие математические пакеты не позволяют численно решать системы одномерных ДУЧП, применяемых для описания технологического процесса абсорбционной сушки газа. Преимущество перед остальными имеет MATLAB PDE-toolbox с точки зрения расширения возможностей путем включения в пакет собственного модуля, решающего задачи узкой специальной направленности.  В следствие чего MATLAB был выбран в качестве вычислительной платформы.

Однако, как будет показано в следующих параграфах, задача моделирования технологических процессов абсорбционной осушки газа, также, как и более общая задача решения систем дифференциальных уравнений в частных производных, не требует сложной математической функциональности, предоставляемой MATLAB. Как показано в параграфе 2 отыскание численного решения сводится к решению блочных трёхдиагональных СЛАУ.

MATLAB включает в себя функции для решения СЛАУ методом Гаусса. Но этот метод оказывается крайне не эффективным при решении систем высокой размерности (сотни-тысячи уравнений). При разработке тулбокса, необходимо реализовать эти алгоритмы самостоятельно на основе элементарных операций с матрицами и векторами. В этом отношении MATLAB не имеет значительного преимущества по сравнению с обычными алгоритмическими языками программирования.

Рассмотренные выше математические средства не позволяют в полной мере реализовать построение разностных моделей с достаточной производительностью для обработки графического представления данных. В практически полезных задачах требуемая точность решения достигается путем существенного увеличения узлов пространственной сетки – до 104…106 узлов. Графическое представление такого объема данных встроенными средствами требует значительного времени.   MATLAB позволяет использовать инструменты высокопроизводительного интерфейса OpenGL для ускорения визуализации. Недостатком такого подхода является отсутствие прямого управления графикой на основе OpenGL, так как исходный код библиотек закрыт. Изложенные причины составляют основу принятия решения о разработки собственного узкоспециализированного программного обеспечения на языке высокого уровня, предназначенного для высокопроизводительных вычислений, автоматизации обработки результатов и графической визуализации.

Увеличение производительности достигается путем использования мощного аппарата многопоточности, что позволяет параллельно решать несколько задач. Современные вычислительные мощности позволяют успешно реализовать подобные проекты. Вычислительное ядро модуля предназначено для решения только задачи численного моделирования тепломассообменных процессов протекающих в полной ректификационной колонны, описываемых в форме ДУЧП первого порядка. В последующих версиях предполагается расширение функционала.

4 Обзорная часть математического моделирования

4.1 Процесс построения математической модели

Математическая модель никогда не бывает полностью тождественна натуральному физическому явлению, не может отражать всех его черт. Она строится на основе упрощений и является приближением реального объекта, процесса или системы. Для отдельной системы можно построить множество математических моделей.

Установить адекватность принятой модели исследуемому явлению можно только сопоставляя результаты теоретических исследований принятой модели с данными натуральных экспериментов. При этом процесс построения математической модели является итерационным. Схема такого процесса изображена на рисунке 17.

На каждой итерации результаты теоретического исследования принятой модели сравниваются с опытными знаниями, и в случае несоответствия принятую модель корректируют. Этот процесс продолжается, пока не будет получена математическая модель, с приемлемой точностью отражающая исследуемое явление.

Методы теоретических исследований можно разделить на две группы: точные и численные.

С помощью точных методов можно получить ответ в виде математических выражений. Однако в практических задачах точные методы зачастую не удаётся применить из-за сложности принятой модели, либо это само по себе становится трудоёмкой задачей. Поэтому большое распространение получили численные методы исследования моделей систем или так называемые методы математического моделирования.

Рисунок 17 – Схема процесса построения математической модели

В численных методах решение сложных математических задач хорошо формализуется и сводится к последовательному выполнению большого числа арифметических действий. Поэтому математическое моделирование тесно связано с разработкой компьютерных программ, предоставляющих учёному-исследователю возможность изучать процессы, физические явления, не прибегая к дорогостоящим или опасным экспериментам.

4.2 Сходимость конечно-разностных схем

Важным этапом применения численных методов это теоретическое исследование свойств разностных схем: погрешности аппроксимации и устойчивости. Погрешность аппроксимации определяет точность схемы, т.е. позволяет оценить величину отклонения численного решения от точного. Погрешность аппроксимации ДУЧП есть разность между дифференциальным уравнением и его разностным аналогом. Она соответствует первым членам погрешности в разложении Тейлора. Для случая многих переменных порядок аппроксимации по разным переменным может быть различным. В этом случае порядок погрешности аппроксимации уравнения в целом определяется суммой порядков погрешностей по отдельным переменным:

.

Для придания точного смысла сходимости используют понятие нормы, являющееся аналогом расстояния между двумя точками. При этом под мерой отклонения двух функций (сеточной функции численного решения и точного решения) понимают норму разности этих функций.

На практике для обоснования сходимости пользуются теоремой об эквивалентности [13], согласно которой необходимым и достаточным условием сходимости разностной схемы является выполнение условий согласованности и устойчивости.

4.3 Согласованность конечно-разностных схем

Схема называется согласованной, если её погрешность аппроксимации стремится к нулю при уменьшении шагов изменения переменных (сгущении расчётной сетки).

Если погрешность аппроксимации имеет первый порядок , либо более высокий, то условие согласованности автоматически выполняется. Однако в ряде случаев, может потребоваться проверка данного условия. Например, если порядок погрешности выражается, как  и т.п.

4.4 Устойчивость конечно-разностных схем

Отсутствие устойчивости численного решения характеризуется бесконечным увеличением ошибки с каждым шагом, вызванным в основном погрешностью аппроксимации и округления. Малые ошибки полученные на этапах расчёта разностных схем, при дальнейших вычислениях могут сильно возрастать и делают невозможным получение приемлемого результата. Для устойчивых схем ошибка с уменьшением шагов расчётной сетки, т.е. при , стремится к конечной величине.

Зачастую устойчивость разностной схемы сложно доказать строго. Поэтому иногда вывод о неустойчивости схемы делается по нереальным с физической точки зрения результатам. Слишком быстрое изменение функции, увеличивающееся с каждым шагом, также свидетельствует о неустойчивости схемы – ошибка в ходе расчётов сильно возрастает, стремясь к бесконечности.

В зависимости от источника ошибки устойчивость расчётной схемы классифицируют по видам, описанным ниже.

4.4.1 Устойчивость расчётной схемы

Расчётная схема определяет правила замены производных в исходных уравнениях разностными аналогами. Такая замена всегда связана с погрешностью аппроксимации, которая является источником ошибки расчётной схемы. Погрешность аппроксимации связана с величиной шагов  сетки по независимым переменным и тем больше, чем больше величина этих шагов. На устойчивость многих расчётных схем влияет соотношение шагов – такие схемы называют условно устойчивыми. Однако, существуют и такие разностные схемы, на устойчивость которых соотношение шагов не влияет, их называют безусловно устойчивыми. Для точности и адекватности решения, полученного с помощью безусловно устойчивых схем, необходимо лишь обеспечить достаточную малость шагов.

4.4.2 Устойчивость по входным данным

Источником ошибки в расчётной схеме могут являться ошибки в задании начальных условий. В идеале начальные условия должны удовлетворять искомой функции, но так как она заведомо неизвестна, сделать предварительный вывод о пригодности начальных условий невозможно. Аналогично, граничные условия должны быть согласованы и должны соответствовать природе моделируемого процесса.

При малых шагах погрешность начальных данных, то ошибка сильно возрастает в ходе расчёта и при  ошибка стремится к бесконечности, тем самым схема перестаёт быть устойчивой(рис. 11, пунктирный график). В этом случае график ошибки имеет оптимальный минимум, соответствующий максимальной точности разностной схемы. Сколь угодно высокой точности в этом случае добиться нельзя. Тем самым схема позволяет получить высокую вычислительную точность, когда ошибка по входным данным исчезает при (рис. 18, точечный график).

Рисунок 18 – Зависимость ошибки аппроксимации от величины шага сетки

()

“С устойчивостью по входным данным связано также понятие равномерной устойчивости [15], означающее, что если на некотором слое расчётной сетки имеется ошибка , то при переходе на следующий слой норма  возрастает не более, чем в  раз, . Для перехода от слоя  к слою  надо сделать  шагов по времени. При этом ошибка возрастает не более чем в  раз”. Таким образом, в рамках рассматриваемой расчётной области имеет место соотношение:

|  | (4.1) |
| --- | --- |

Полученное неравенство (4.1) означает, что ошибка аппроксимации может увеличиваться при переходе к следующему слою сетки, но в рамках выбранной расчётной области существует ограничение сверху на величину накапливающейся ошибки. В этом случае разностную схему называют равномерно устойчивой. Константа  характеризует скорость накопления ошибки: чем меньше значение , тем меньше накапливается ошибка, лучше обеспечивается устойчивость. Если значение  велико, то фактическая ошибка может сильно возрастать – схему тогда называют слабо устойчивой. Из равномерной устойчивости разностной схемы следует её устойчивость по входным данным.

4.4.3 Устойчивость вычислительного алгоритма

Неустойчивой может быть, как разностная схема, так и вычислительный алгоритм. Как правило, источником ошибки в этом случае являются ошибки округления, связанные с ограниченностью разрядной сетки в компьютерном представлении числовых данных, а также особенности представления дробных чисел. Учитывая тот факт, что нахождение численного решения с применением разностных методов сводится к решению СЛАУ, отметим, что точность вычисляемого решения зависит от вида характеристической матрицы СЛАУ. Велика погрешность при решении СЛАУ с определителем близким к нулю. Кроме того, погрешность вычислений тем больше, чем выше порядок матрицы.

4.5 Оценка точности и адекватности численного решения

Целью тестирования разработанного программного средства является установление сходимости вычислительной схемы при уменьшении шагов сетки реализованной явной схемы Эйлера. Обозначая численное решение , а истинное решение , определим величины, с помощью которых оценивается качество реализованной разностной схемы.

Евклидова норма абсолютной погрешности отражает величину расхождения численного решения  и истинного , является аналогом расстояния между двумя точками:

|  | (4.2) |
| --- | --- |

С помощью относительной погрешности оценивается степень отклонения численного решения  от истинного решения :

|  | (4.3) |
| --- | --- |

Эффективный порядок точности расчётной схемы определяется соотношением:

|  | (4.4) |
| --- | --- |

где ,  – евклидова норма абсолютной погрешности численного решения, полученного на сетке с шагами  и , соответственно, .

Из полученных экспериментальных данных следует, что разностная схема согласована – абсолютная погрешность аппроксимации стремится к нулю при сгущении расчётной сетки, т.е. при . Характер стремления абсолютной погрешности к нулю подтверждает первый порядок точности разностной схемы.

Относительная погрешность полученного решения в зависимости от величины шагов сетки составляет не более одного процента. Отметим, что относительная погрешность увеличивается при переходе к новому слою по времени. При этом изменение относительной погрешности носит линейный характер, что удовлетворяет требованиям равномерной устойчивости. Из равномерной устойчивости следует устойчивость схемы по входным данным.

Таким образом, полученные результаты решения линейной задачи о распределении температуры свидетельствуют о согласованности и устойчивости разностной схемы. Следовательно, реализованная расчётная схема обладает сходимостью.

В результате проведённого моделирования можно также сделать несколько качественных выводов. Во-первых, длительность расчёта зависит от порядка расчётных значений: если расчёт проводится на очень маленьких значениях (близких к нулю), то процесс моделирования значительно замедляется. Это связано с особенностями обработки чисел с плавающей запятой, реализуемой компьютером. Для обеспечения высокой точности получаемого результата математическим препроцессором выполняются дополнительные действия с дробными числами, что приводит к замедлению общего процесса вычислений. Процесс вычислений заметно быстрее, если в расчётах оперируют большими числами (десятками, сотнями, тысячами). Но и в этом случае есть особенности.

Числа с плавающей запятой в компьютерном представлении формируют дискретное множество, что нарушает непрерывность числовой оси. Это обосновывается ограниченностью разрядной сетки, отведённой под хранение числа. Дискретные значения, представимые числами с плавающей запятой в компьютерной арифметике, нерегулярны – они распределены по числовой оси неравномерно, сгущаются около нуля. Это следует из практической целесообразности – в представлении малых значений, близких к нулю требуется большая точность, в то время как уменьшение точности дробной части для значений порядка тысяч, десятков тысяч не так критично. Это следует учитывать при использовании разработанного программного средства: меньшая точность представления больших чисел с плавающей запятой в компьютерах влияет на гладкость графиков при отображении результата моделирования. Так, например, отображение графика с минимальным значением 500 и максимальным 500.001 будет грубым: график не будет плавным, изменяясь заметными скачками.

4.6 Математическая модель отгонной части РК

Математическая модель(ММ) – описание поведения системы математическими средствами. [8]

В работе [1] предложена динамическая математическая модель тепловых процессов в колонне регенерации.

Объединив уравнения (1.6), (1.7) в систему, а также учитывая, что в общем случае скорость потока пара зависит от температуры пара, получим нелинейную ММ для случая противоточного движении фаз, записывается в виде системы ДУЧП первого порядка: [1]

| ∂θп∂t=-VmGпθ0+θпP00.785θ0PpD2∂θп∂z-Rθпθп-θж, ∂θж∂t=vж∂θж∂z+Rθжθп-θж, | (4.5) |
| --- | --- |

“где θп- температура пара[℃], θж - температура жидкости[℃], θ0 - нормальная температура 273 [K], D – диаметр основания колонны[м2], Vm - объем моля идеального газа при нормальных условиях, P0 − нормальное давление[Па], Pp -рабочее давление[Па], t – время[с], z – параметр по пространству, Rθп, Rθж – физико-технологические коэффициенты, зависящие от физико-химического состояния фаз и геометрии аппарата”. [1]

Также необходимо отметить следующими условиями

Граничные условия:

θпz,t|z=0=θпвхz, θжz,t|z=l=θжвхz,

θпz,t|z=l=θпвыхz, θжz,t|z=0=θжвыхz.

Начальные условия:

θпz,t|t=0=θпвхz, θжz,t|t=0=θжвхz.

Стоит отметить, что накопление теплоты в стенках РК мало влияет на процесс теплообмена, конечно при условии, что интенсивность теплообмена пара и жидкости в сравнение выше, чем теплоемкость стенок[1].

Исходная ММ (4.5) адекватно описывает реальные процессы, происходящие в РК, поэтому, в дальнейшем, для оценки точности полученной разностной системы результаты будут сравниваться с этой моделью.

4.7 Математическая модель взаимосвязанной РК

В результате объединения теплообменной и массообменных частей получается непрерывно-дискретная нелинейная ММ взаимосвязанных массо- и теплообменных процессов по температуре пара в подсистеме «Ректификация»: [1]

(4.6)

Также необходимо отметить следующими условиями

Граничные условия ММ:

Начальные условия ММ:

5 Математическая модель тепло- и массообменных процессов в конечно-разностной форме

5.1 Линеаризованная конечно-разностная модель

Разработанное программное средство основано на методе конечных разностей. Данный метод является наиболее подходящим для решения задачи моделирования технологических процессов абсорбционной осушки природного газа. Главным образом, потому, что данная задача относится к классу одномерных. Такие задачи традиционно решаются методом конечных разностей. Программная реализация алгоритмов, описываемых данным методом, проще, а с точки зрения точности метод конечных разностей не уступает другим.

Известно, что каждый метод численного интегрирования имеет свой спектр решаемых задач. Задачу распределения температуры в пространстве (и смешанные краевые задачи в целом) принято решать методом явных схем Эйлера. Этот метод имеет первый порядок точности, высокое быстродействия и легко программируемый алгоритм.

Воспользуемся этим методом для решения задачи теплопроводности, применительно к теплообменной ММ отгонной части РК. Для линеаризации необходимо упростить выражения температуры пара и жидкости на основании того, что температура кипения воды 100℃, а абсорбент начинает разлагаться при свыше 164℃,

θp=110℃, θg= 160℃.

a=vθp=VmG(θ0+θp)P00.785θ0PpD2=22.4∙46.69(273+θp)0.10.785∙273∙0.6∙1.96=0.05654433мК∙с.

b=vж=0.0002291314мК∙с.

Теперь система выглядит иначе

∂θp∂t=-a∂θp∂z-Rθpθp+Rθpθg,∂θg∂t=b∂θg∂z+Rθgθp-Rθgθg.

Аппроксимируем систему по пространству, где производная ∂θ∂z  в точке (zi,tn) заменяется разностным отношением.

∂θpi∂t=-aθpi-θpi-1h-Rθpθpi+Rθpθgi,∂θgi∂t=bθgi-θgi-1h+Rθgθpi-Rθgθgi,

где i = 1..N=3, h – шаг интегрирования по пространству.

Аппроксимируем систему по времени

∂θpi∂t=-θpiah+Rθp+ahθpi-1+Rθpθgi∂θgi∂t=-θgibh+Rθg+bhθgi-1+Rθgθpi→

| Xn+1i=-Xniγ1-1+Rθpτ+γ1Xni-1+RθpτYnj Yn+1i=-Yniγ2-1+Rθgτ+γ2Yni-1+RθgτXnj, | (5.1) |
| --- | --- |

где γ1= aτh, γ2= bτh, Ynj- температура жидкости, τ≤ 0.5h / a – шаг интегрирования по времени.

Рисунок 19 – Трёхточечный шаблон системы

Чтобы провести аппроксимацию разностной системы (5.1) в узловой точке (zi,tn) необходимо задать шаблон. (см. рисунок 19)

Пар охлаждается со временем, поэтому нам необходимо также двигать температурную составляющую жидкости Ynjв сторону уменьшения.

Результаты моделирования системы представлены в графическом виде на рисунке 20.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 20 – Графики переходных процессов системы

а), б) – результаты разработанного модуля для температуры пара и жидкости, в), г) – результаты непрерывно-дискретной системы, описывающей реальные процессы пара и жидкости в системе

Исследуя результаты моделирования, можно проследить физику протекающих процессов – горячий пар отдаёт температуру более холодной жидкости. Процессы имеют монотонный характер, до наступления теплового равновесия.

Результаты моделирования сопоставимы с реальными до градуса.

5.2 Нелинейная разностная математическая модель

Дискретизация дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих скорость изменения температуры теплового потока, может быть осложнена функциональным видом коэффициентов скорости. Однако, если временной шаг достаточно мал, то изменения в значениях ячеек малы и нелинейные члены в коэффициентах скорости изменяются не очень быстро, чтобы представлять основную трудность. Тогда нелинейные члены можно вычислить через известные величины в предыдущий момент времени tn–1 и ошибки при этом будут невелики.

Однако, когда шаг по времени велик, такая простая итерация не обязательно сходится. Даже когда она сходится, сходимость может быть очень медленной. При еще больших временных шагах этот способ расчета приводит к неустойчивости и численное решение может существенно изменяться на одном шаге по времени. Когда задача расчета диффузии сильно нелинейная, часто применяются неявные алгоритмы.

На основе ММ (1.8), построим разностную нелинейную математическую модель (РНММ).

Вводим нелинейный параметр скорости пара vθ:

a=vθp=VmG(θ0+θp)P00.785θ0PpD2=22.4∙46.69(273+θp)0.10.785∙273∙0.6∙1.96=0.0001152θ0+θp,

b=vж=0.0002291314.

Теперь ММ смотрится в иной форме

∂θp∂t=-α0θ0+θp∂θp∂z-Rθpθp+Rθpθg,

∂θg∂t=b∂θg∂z+Rθgθp-Rθgθg.

Аппроксимируем систему по пространству, где производная ∂θ∂z  в точке (zi,tn) заменяется разностным отношением.

∂θpi∂t=-aθ0θpi-θpi-1h-aθpθpi+1-θpih-Rθpθpi+Rθpθgi,

∂θgi∂t=bθgi-θgi-1h+Rθgθpi-Rθgθgi,

где i = 1..N=3, h – шаг интегрирования по пространству.

Отметим, что шаблоны θpi-θpi-1h и θpi+1-θpih выбраны на основании более правдивых результатов. При моделировании других схем были получены либо расходящиеся процессы, либо их установившиеся значения резко отличались от реальных, что означает невозможность описания физики протекающих процессов.

Аппроксимируем систему по времени

∂θpi∂t=-γθpi-θpi-1-γθpθpi+1-θpi-Rθpθpi+Rθpθgi,

∂θgi∂t=-θgibh+Rθg+bhθgi-1+Rθgθpi,

∂θpi∂t=-θpiγ-γθp-Rθp+γθpi-1-γθpθpi+1+Rθpθgi,

∂θgi∂t=-θgibh+Rθg+bhθgi-1+Rθgθpi,

Xn+1i-Xniτ=-Xniγ-γXni+Rθp+γXni-1-γXni Xni+1+RθpYnj,

Yn+1i-Yniτ=-Ynibh+Rθg+bhYni-1+RθgXnj,

где γ= aθ0h,  γθp= aθpi+1h, γ2= bτh, Xni- температура пара, Ynj- температура жидкости, τ≤ 0.5h / a – шаг интегрирования по времени.

Отметим, что в γθp, температура пара определена как θpi+1, чтобы в системе был прогностический параметр, но по большому счёту другие варианты шаблона не сильно изменяют характер процессов.

Результирующая модель в разностной форме

| Xn+1i=-Xniγτ-1-γXniτ+Rτ+γτXni-1-γXniτXni+1+RτYnj, | (5.2) |
| --- | --- |
| Yn+1i=-Yniγ2-1+Rθgτ+γ2Yni-1+RθgτXnj. |  |

Также температура жидкости Ynjимеет индекс j, который мы можем варьировать. Для заполнения ячеек применяется тот же принцип, что и в случае с линейной модели: т.к. пар охлаждается со временем, двигаем температурную составляющую жидкости Ynjв сторону уменьшения. Этот процесс описывает схема, приведённая на рисунке 21.

Рисунок 21 – Графическая схема формирования нелинейной разностной модели

Результаты моделирования нелинейной системы представлены в графическом виде на рисунке 22.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 22 – Графики переходных процессов системы а),б) – результат работы разработанного модуля нелинейной системы для температуры пара и жидкости,

в), г) – результаты, полученные из программного модуля и импортированные в MATLAB

Из графиков видно, как и в случае с линейной системой, моделируемые процессы имеют такой же характер движения, т.е. пар находится в газообразной фазе (в случае, когда система нелинейная это свойство усиливается), которая характеризуется как быстро изменяемая и имеющая высокую температуру, отдаёт температуру более холодной жидкости, при этом температура пара и жидкости возрастает до наступления теплового равновесия.

В ходе проведённой работы исследованы теплообменные процессы протекающие в колонне регенерации диэтиленгликоля, на основе нелинейной ММ приведённой в [1], построены линейная и нелинейная ММ в конечно-разностной форме, проведено исследование по увеличению пространственных точек на сетке, не выявившее заметных изменений в характере процессов, также построены шаблоны для линейного и нелинейного теплообменного процесса.

  - Нелинейная взаимосвязанная разностная математическая модель

Для более точного описания технологического процесса происходящего в РК, на основании непрерывной динамической математической модели взаимосвязанных тепломассообменных процессов, описанной в [1], предложена взаимосвязанная разностная ММ, описанная ниже.

Разностная ММ взаимосвязанных тепломассообменных процессов(ВРММ) представленная ниже, получена в результате объединения теплообменной и массообменной моделей через параметры: , , .

Результаты моделирования этой системы представлены на рисунке 23.

а)

б)

в)

Рисунок 23 – Графики переходных процессов взаимосвязанной системы:

а) –результат моделирования теплообменной части ВРММ,

б),в) – результаты моделирования массообменной части ВРММ

Анализ графиков системы взаимосвязанных тепло- и массообменных процессов показывает, что характер моделируемых процессов не меняется, а имеющаяся погрешность (0,5 градуса для теплообмена и 8% для массообмена) не является критичной.

Проведено исследование взаимосвязанных тепломассообменных процессов регенерации абсорбента с помощью разработанной разностной математической модели, реализованной на основе конечномерных методов. По результатам исследования выполнен сравнительный анализ линейной и нелинейной математических моделей, который показал, что разностные модели могут применяться вместо непрерывно-дискретных для описания технологических процессов такого рода.

6 Разработка нелинейной математической модели полной РК

6.1 Математическая модель теплообменных процессов

автомата воздушного охлаждения

Проведя анализ массообменных процессов в подсистеме «Воздушное охлаждение» были приняты некоторые допуски [1]:

– трубы в конденсационных секциях выполнены с оребрением;

– поперечное перемешивание считается идеальным, поэтому данное допущение приводит к составлению одномерной модели, в которой учитывается динамическое распределение температуры только по длине конденсационных секций автомата воздушного охлаждения (АВО);

– в конденсационных секциях среда движется в режиме идеального вытеснения;

– учитывается накопление теплоты в конденсационной секции;

– теплообменный процесс сопровождается конденсацией насыщенного пара;

– скорость насыщенного пара   зависит от его температуры   и расхода.

Учитывая приятные допущения нелинейная ММ теплообменного процесса для АВО будет выглядеть следующим образом

(6.1)

“где  = 22,4 − объем моля идеального газа при нормальных условиях, м3/кмоль;   − расход пара, кмоль/с;  = 273 − нормальная температура, К; − нормальное давление, МПа; −  рабочее давление,	МПа; D – внешний диаметр оребренных труб, м;  , ,  – температуры насыщенного пара, стенки теплообменных секций АВО и окружающей среды;  , ,  – физико-технологические коэффициенты, зависящие от физических свойств насыщенного пара и материала стенки теплообменных секций АВО;  – количество трубопроводов в АВО”.

В ходе работы получена экспериментальная зависимость температуры окружающей среды от ее параметров:

причем коэффициент β определяется по формуле:

где  – начальная средняя температура окружающей среды при неработающем вентиляторе; – установившееся значение температуры окружающей среды;  – максимальный расход воздуха, нагнетаемый вентилятором;  – коэффициент, выбираемый из интервала  . Этот коэффициент должен отвечать неравенству .»

Граничные условия ММ (6.1) выглядят следующим образом:

где  – длина трубы теплообменника.

Начальные условия ММ (6.1) выглядят следующим образом:

Структурная схема ММ подсистемы «Воздушного охлаждения» может быть представлена следующим образом:

Рисунок 24 – Структурная схема АВО в математическом пакете

Matlab/Simulink

6.2 Математическая модель теплообменных процессов

«Испарителя»

В результате анализа массообменных процессов подсистемы «Выпаривания» можно принять следующие допущения[1]:

– физические среды в аппарате движутся в режиме идеального вытеснения;

– поперечное перемешивание в потоках теплоносителей считается идеальным;

– термическое сопротивление стенок испарителя сравнительно мало, это означает, что температура стенки , разделяющей теплоносители, постоянна по толщине стенки.»

Динамика процесса выпаривания описывается ДУ с распределенными параметрами:

где ,,– температуры дымовых газов, жидкой фазы и стенки; ,– скорости дымовых газов и жидкой фазы;  , ,  ,  – физико-технологические коэффициенты, зависящие от физических свойств дымовых газов, жидкости и материала стенки жаровой трубы.

Начальные распределения температур теплоносителей:

Граничные условия:

Структурная схема ММ подсистемы «Выпаривания» может быть представлена следующим образом:

Рисунок 25 – Структурная схема «Испарителя» в математическом пакете

Matlab/Simulink

6.3 Математическая модель тепломассообменных процессов

полной РК

В целях уточнения результатов моделирования и полноты описания физики происходящих в РК процессов была спроектирована нелинейная взаимосвязанная математическая модель тепломассообменных процессов полной ректификационной колонны, которая состоит из укрепляющей части РК, автомата воздушного охлаждения, отгонной части РК и «Испарителя». Математические модели и структурные схемы данной системы были приведены в предыдущих пунктах.

Структурная схема полной РК представлена на рисунке 26.

а)

б)

Рисунок 27 – Структурные схемы:

а) – укрепляющая часть РК и АВО,

б) – отгонная часть РК и «Испаритель»

Результаты моделирования данной системы для трёх пространственных точек представлены ниже (см. рисунок 28 , где а) – температура паровой фазы в отгонной части РК, б) – температура жидкой фазы в отгонной части РК, в) – концентрация паровой фазы в отгонной части РК, г) – концентрация жидкой фазы в отгонной части РК, д) – температура паровой фазы в укрепляющей части РК, е) – температура жидкой фазы в укрепляющей части РК, ё) – концентрация паровой фазы в укрепляющей части РК, ж) – концентрация жидкой фазы в укрепляющей части РК)

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ё)

ж)

Рисунок 28 – Переходные процессы для трёх пространственных точках

Анализ полученных результатов показывает, что физика протекающих процессов не изменилась, но с увеличением размерности всей системы, технологические процессы в укрепляющей части моделируются значительно дольше, чем в отгонной части. Также можно заметить некоторые всплески в начальный момент времени, это проявление работы регулятора АВО, в основе которого положен ПИ-закон регулирования. Заданное предельное значение температуры флегмы на выходе АВО 78ºС. ПИ-регулирование реализовано на преобразователе частоты, тем самым влияя на частоту при регулировании скорости ЭП, становится возможно постепенно контролировать скорость вращения ротора и количество оборотов в минуту.

7 Бизнес-план по коммерциализации результатов

7.1 Резюме проекта

Проектом является разработка программного средства для моделирования тепло- и массообменных процессов в полной колонне регенерации диэтиленгликоля. Данный бизнес-план предназначен для оценки начальных инвестиций для выполнения проекта и экономической эффективности от внедрения проекта на объекте заказчика. Организация зарегистрирована как ИП с патентной системой налогообложения (ст. 346.43 Патентная система налогообложения), поэтому налоговые отчисления составляются на усмотрение государства. Индивидуальный предприниматель берёт на себя функции:

Генерального директора, который занимается кадрами, встречается с клиентами, посещает выставки, конференции по обмену опытом, отвечает за поставку оборудования в случае его износа, технического старения.

Бухгалтера, который ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача зарплаты).

Главного программиста, осуществляющего разработку программ, программно-технических средств и контролирующего их качественное выполнение.

Начальный капитал для реализации проекта берётся из накопленных личных средств индивидуального предпринимателя и составляет 300 тыс. руб..

Реализация проекта составляет – 3 месяца (апрель–июнь 2018 г.)

Срок окупаемости: 1 месяц

NPV = 57760; IRR = 0.97

7.2 Описание продукции

Разработка программного обеспечения для моделирования химических процессов подготовки природного газа к транспортировке. Предлагаемые решения позволяют быстро и качественно произвести необходимый анализ технологического процесса, динамически подобрать параметры системы и намного увеличить его производительность. Пакет содержит оптимальный по быстродействию алгоритм расчета ректификационных колонн. Возможно динамическое моделирование. Помимо этого, пакет предлагает удобный инструмент виртуального моделирования, что позволяет инженерам-технологам проводить исследования с виртуальной, наиболее приближенной к реальности моделью технологического процесса.

Моделирование в режиме реального времени позволяет полноценнее исследовать сущность моделируемых технологических процессов. Потому что при этом можно спроектировать и проанализировать конкретный закон регулирования, исследовать пусковые режимы, получить достаточно точные результаты о реально работающем процессе и поведении системы в нештатных режимах.

Отличительной особенностью продукта является быстродействие - один из важнейших показателей эффективности программных пакетов. В связи с результатами многочисленных исследований, предлагаемое ПО намного (примерно в 5 раз) быстрее производит вычисления, чем MATLAB, Wolfram Mathematica, MathCad. Также немаловажным является ее доступность и простота в использовании, интуитивно понятный интерфейс. Легко подстраивается под особенности и потребности индивидуального клиента.

Разработанное приложение является кроссплатформенным, поэтому стоит отметить техническую совместимость программного обеспечения (возможно использования в разных операционных системах: Windows, Linux, Mac). Приложение разработано в свободно распространяющейся интегрированной среде разработки Qt Creator v.4.5.2 и имеет интуитивно понятный графический интерфейс.

7.3 Анализ рынка сбыта

Основной федерального бюджета РФ является прибыль полученная с продажи природного газа, поэтому важными тенденциями развития газовой отрасли является газопереработка, транспортировка и продажа сжиженного природного газа.

РФ занимает 1 место в мире по запасам природного газа, 2 место по объемам добычи, 2 место по потреблению природного газа и обеспечивает природным газом внешний рынок в размере 20%. 70% добываемого природного газа используется для внутреннего рынка. 50% электроэнергии в России обеспечивается природным газом. Благодаря транссибирской магистрали РФ имеет возможность обеспечивать транзит газа в страны СНГ и Европу.

ОАО "Газпром", его газодобывающие активы (ООО "Газпром добыча Уренгой"; ООО "Газпром добыча Оренбург"; ООО "Газпром трансгаз Сургут"; ОАО "СибурТюменьГаз", его газоперерабатывающие активы (ОАО "Южно-Балыкский ГПК", ООО "Ноябрьский ГПК", ООО "Няганьгазпереработка").

7.4 Перспективы развития газовой отрасли

На данный момент крупнейшая нефте- и газодобывающая компания в РФ – ПАО Газпром имеет три крупнейших проекта: «Северный поток-2» мощностью в 55 млрд куб. м газа в год, «Южный поток» мощностью в 31.5 млрд куб. м в год, «Сила Сибири» мощностью в 38 млрд куб. м в год. Ниже приведены крупнейшие компании в газовой отрасли РФ. Также на полуострове Ямал ведётся активное строительство нового центра газодобычи, который в недалёком будущем станет одним из основных для развития газовой отрасли РФ. На Ямале будет добываться до 360 млрд куб. м в год природного газа.

В настоящее время актуален вопрос об импортозамещении в области автоматизации процессов нефтехимических и газоперерабатывающих производств, поэтому увеличивается спрос на российское программное обеспечение в сравнении с зарубежными аналогами.

7.5 Анализ конкурентов

PRO/II. «Этот программный продукт, позволяющий инженерам-технологам воспользоваться всеми преимуществами электронно-вычислительных средств, предназначенных для выполнения точных расчетов массового и энергетического баланса с целью моделирования широкого диапазона установившихся процессов химического обогащения, переработки нефти, природного газа и твердых остатков, а также при производстве полимеров.»

Программа VISUAL FLOW является симулятором потока флюидов, обеспечивает инженеров-технологов комфортным средством проектирования и моделирования нефтяных и газовых систем, а также подготавливает нормативную документацию.

Hysys и Hysim. «Продукты канадской компании Hyprotech Ltd. Hysim является продуктом для платформы PC/DOS. Позволяет выполнять статическое моделирование практически всех основных процессов газопереработки, нефтепереработки и нефтехимии. Пакет имеет оригинальный, весьма совершенный алгоритм расчета ректификационных колонн, практически не имеет ограничений в отношении набора задаваемых спецификаций и сложности колонны. Программа имеет табличный ввод данных, по которому затем строится изображение схемы.»

Aspen Plus и Speed UP. “Продукты американской компании Aspen Technologies Inc. Эти пакеты разработаны для Unix-платформ DEC-alpha и Solaris. Являясь таким образом, высокопроизводительными приложениями для персональных компьютеров. Aspen Plus – система для статического моделирование процессов, основанных на химическом и фазовом превращении. Эта система имеет широкий спектр алгоритмов, который всё время дополняется, благодаря открытости программного обеспечения. Система имеет развитый графический интерфейс. Имеется возможность выполнять расчеты основных конструктивных характеристик и оценку стоимости оборудования. Speed UP- система моделирования динамики химических процессов, совместимая на уровне данных с платформой Aspen Plus”.

Среди Российских программ следует отметить две разработки: КОМФОРТ и GIBBS.

КОМФОРТ. “Эта система моделирования представляет собой инструментальное средство для выполнения поверочных и проектных расчетов материально - тепловых балансов различных химических производств. Программа имеет средства для расчета всех основных процессов газофракционирования для газопереработки. Интерфейс представляет собой систему с табличным кодированием данных. Программа разработана для платформы DOS/PC”.

GIBBS. “Пакет включает средства для моделирования процессов промысловой подготовки природных газов, включая обычные установки низкотемпературной сепарации и низкотемпературные детандерные заводы, процессы сбора и регенерацией ингибиторов гидратообразования. Программа разработана для платформы DOS/PC, имеет удобный псевдографический интерфейс”.

«Современные средства моделирования, которые могут быть использованы для разработки, анализа и проектирования новых производств, и для анализа работы существующих, весьма многообразны. Они позволяют автоматизировать практически все стадии инженерной деятельности и свести к минимуму затраты рабочего времени и денежных средств.»

Таблица 1 – Сравнительная таблица программных средств.

| Конкурентное ПО /Характеристика | PRO/II™. | VISUAL FLOW | Hysim | Aspen Plus | КОМФОРТ | GIBBS | Разраб. Програм. модуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS | Win7 | Win7 | Win7 | DOS | DOS | DOS | Win7, Linux |
| RAM | 4Гб | 4Гб | 4Гб | 1Гб | 256Мб | 256Мб | 1Гб |
| Freq. | 2ГГц | 1ГГц | 1.3ГГц | 1ГГц | 1ГГц | 1ГГц | 1.7ГГц |
| Наличие модуля для поиска решения PDE | + | - | + | - | - | - | + |
| Визуализация | + | + | - | + | - | + | + |
| Доступность | Лицензия | Лицензия | Лицензия | Демо | Лицензия | Демо | СПО |

Отличительной чертой нашего продукта является нахождение решения более сложных задач математической физики протекающих процессов на газодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, высокое быстродействие без потери в точности моделирования технологических процессов, кроссплатформенность, низкая стоимость лицензии.

7.6 План маркетинга

Было проведено маркетинговое исследование в виде опроса предприятий, в ходе которого были получены ответы на основные вопросы: какое ПО они используют для решения задач моделирования, какие возникают проблемы, а также рассказали про наш продукт, обосновали преимущества разрабатываемого ПО.

7.6.1 План продаж

Анализ показал, что на на российском рынке есть более 20 компаний занимающихся переработкой природного газа. Все эти компании являются потенциальными покупателями разработанного программного обеспечения. В связи с тем, что разработка уникальна и не имеет аналогов в мире, с большой долей вероятности можно считать, что как минимум половина этих компаний примет положительное решение о внедрении новой системы. Таким образом по прогнозу объем реализации составит не менее 10 шт. проданных программных пакетов.

При установленной цене в 180000 р, доход составит 1 800 000 р. Расходы составляют: 59200р/мес*N (кол.мес. на продажу / обновление / поддержку).

Таблица 2 –  План продаж за 3 месяца (апрель–июнь 2019 г.)

| Показатели | II квартал | Всего |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый объем продаж, ед. | 3 | 3 |
| Цена,т.р. | 180 | 180 |
| Выручка, т.р. | 360 | 360 |

7.6.2 Товарная политика

Вопросы взаимоотношений с клиентами:

- возможности адаптации с учетом уже существующих у пользователей информационных систем и программно-аппаратной платформы;

- сопровождение системы и ее возможной модификации в связи с изменением потребностей пользователей;

- непрерывное консультирование и обучение персонала.

7.6.3 Ценовая политика

Цена на ПО – это больше позиционирование продукта, чем простое выражение его стоимости. Именно цена во многом определяет, кем будут потенциальные покупатели, как они будут воспринимать продукт, что они будут от него ожидать, а также с какими конкурентами придется столкнуться.

Основное преимущество патента в том, что не нужно платить налог по итогам квартала и идти подавать отчет в налоговую.

Наша цена на продукт складывается из получаемых расходов за два месяца (59 200*3) + рентабельность(1.5%) = 180000 руб.. Если вспомнить про MATLAB, то у них, стандартная лицензия стоит 270 000 руб.

7.6.4 Сбытовая и рекламная политика

Вывод прикладного программного обеспечения на рынке корпоративных продаж имеет свои особенности. Они связаны с тем, что прикладное программное обеспечение разрабатывается для предприятий, связанных с добычей и переработкой природного газа. Соответственно и реклама должна быть в первую очередь нацелена на эту отрасль.

- В первую очередь, официальный поддерживаемый сайт (самостоятельно разработанный).

- проведение семинаров

- участие в специализированных выставках, форумах («OGT 2016»)

- публикации в научных журналах, освещающие основные тенденции развития технологии («Нефтегазовая Вертикаль», «Бурение и Нефть», «Oil & Gas Journal Russia»)

Прогноз сбыта новой продукции

Ожидаемое значение прогноза сбыта (ЕР):

О — оптимистический прогноз;

М — наиболее вероятный прогноз;

Р — пессимистическая оценка прогноза сбыта.

Стандартное отклонение (СО):

В соответствии с общей теорией статистики наиболее вероятное значение переменной — объема сбыта (с вероятностью 95%) будет находиться в пределах 13 ± 3 сделки, т.е. между 16 и 10 сделок за год.

7.7 План производства

Производственный процесс прозрачен на всех стадиях разработки, обеспечиваемый, в том числе, за счет хранения программного кода, требований к комплексу, результатов тестирования в централизованном репозитории(Github);

Таким образом постоянные издержки можно свести в минимуму, используя виртуальный офис и дистанционную работу. А переменных издержек нет вообще, т.к. издержки не зависят от объема производства.

Таблица 3 – Характеристика процесса разработки проекта

| № п/п | Наименование выполняемых операций | Наимен. использ. оборуд. | Использ. сырье и материалы | Объем прод. на выходе | Кол-во занятых работ., чел. | Нормы рабочего времени на выполн. операций, чел/ч | Нормы выработки в ед. времени, ед/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического задания | Компьютер | - | 1 | 1 | 80 | 0,2 |
| 2 | Исследование объекта | Штангенциркуль | - | 1 | 1 | 296 | 0,2 |
| 3 | Разработка алгоритмов решения задач | Компьютер | - | 1 | 1 | 128 | 0,2 |
| 4 | Разработка ПО | Компьютер | - | 1 | 1 | 350 | 0,2 |

Продолжение таблицы 3

| 5 | Верификация | Компьютер | - | 1 | 2 | 82 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Оформление отчета | Компьютер | Бумага А4, картридж,флеш-накопитель | 1 | 1 | 16 | 0,2 |
| 7 | Сдача результатов | - | - | - | 1 | 16 | 0,2 |

Инвестиционные затраты

Для осуществления производства требуются помещения, описанные в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика необходимых зданий и сооружений

| № | Наименование помещения | Площадь | Условия получения | Стоимость | Период получения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арендуемая квартира | 20 м2 | Аренда | 18000/мес | 3 мес | 54000 |

Таблица 5 – Перечень необходимого оборудования и программного обеспечения

| № | Наименование | Кол-во | Способ получения | Стоимость без НДС т.р | Стоимость вкл. НДС | Сумма НДС | Период получения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microsoft Windows 10 | 1 | Покупка | 2,63 | 3,2 | 0,57 | Без огр. |
| 2 | QtCreator | 1 | Покупка | 14,57 | 17,77 | 3,2 | Без огр. |
| 3 | MS Office 2013 | 1 | Покупка | 3,69 | 4,5 | 0,81 | Без огр. |
|  | Итого |  |  | 19,55 | 24,69 | 4,14 |  |

Расходы на рекламную политику суммируются из расходов на заказ плакатов, стендов и оплата услуг редактора + мелкие расходы:

200 руб./статья + 4 290 руб./плакат(стэнд) + 1000 руб. = 5 490 руб. – минимальные расходы на рекламу.

Таблица 6 – Затраты на вспомогательные материалы.

| № п/п | Наименование материалов | д.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага офисная для принтера «SvetoCopy», A4, 500 листов | упак. | 1 | 123,00 | 123,00 |
| 2 | Картридж для принтера «EPSON Stylus RX300, черный» | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Перезаписываемый диск CD-RW | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Затраты на материалы |  |  |  |  | 453,00 |
| Транспортно-заготовительные расходы, 15% |  |  |  |  | 67,95 |
| Итого |  |  |  |  | 520,95 |

Затраты связанные с эксплуатацией оборудования (CЭО), получением специальной научно-технической информации (CНТИ), платежи за использование средств связи (CС) и коммуникации (CК) необходимые для проведения дальнейшей разработки.

Прямые расходы:

- доступ в сеть Internet в течение 3 месяцев (CК): 1170∙3 = 3350 руб.

- книги (CНТИ): 300 руб.

Таким образом, величина прочих прямых расходов составляет:

Амортизационные отчисления по основному средству (ЭВМ) за год определяются по формуле:

А=Цп.н.На100,

где А – амортизационные отчисления за год, руб., Цп.н. – первоначальная стоимость ЭВМ, руб., На – годовая норма амортизации, %., рассчитывается по формуле:

Hai=Cобор-СликвTнорм*Cобор*100 % ,

где Сликв – ликвидационная стоимость, составляет 5% от стоимости оборудования:

Cликв=0,05*22000=1100 руб.

Тнорм – нормативный срок службы (для используемого ПК он составляет 3 года).

Подставив указанные значения в формулу Hai,  получим:

Hai=22000-11003* 22000 *100%= 32%

Тогда амортизационные отчисления за год составят:

Ai=22000*32%100%=7040 руб.

Стоимость одного часа рабочего времени:

Ciмч=ЗэFэф=8140 1937=4,2 руб.

Общее количество машино-часов, затрачиваемых на выполнение работы:

tм=57*8=456 м-ч.

Величина амортизационных отчислений по основному средству, определяется как:

Авкр=АТвкр12=35∙312=8.75 руб.,

где Авкр - амортизационные отчисления, используемые при написании ВКР, руб., А – амортизационные отчисления за год, руб., Твкр – время, в течение которого использовалось ЭВМ (основное средство).

Себестоимость продукции:

- Услуги (интернет, телефон, квартплата по аренде помещения) = 10 000 р/месяц

- Аренда квартиры (18000 руб./год)

- Поддержка сайта, реклама, затраты на проведения семинаров и выставки. 50 000 руб./год

- Налоги (патентное налогообложение) (первый год налоговая ставка может установится государством как 0%, а последующие годы 6%)

- Как уже отмечалось выше, сам продукт в основном нематериален, а стоимость его физической составляющей (носители, упаковка, документация и т.п.) несопоставима по стоимости с информационной.

Взносы:

- в пенсионный фонд - 22%;

- в фонд социального страхования – 2.9%;

- в фонд обязательного медицинского страхования – 5.1%;

Итого: 43200 р/мес..

ПСН: 660 000 руб./год.

Таблица 7 – Себестоимость продукции

| Статья калькуляции | Всего | На ед. продукции |
| --- | --- | --- |
| 1. Покупные комплектующие изделия | 520 | 1 |
| 2. Отчисления на социальные нужды | 12900 | 1 |
| 3. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 10000 | 1 |
| 4. Общепроизводственные расходы (аренда + зар.пл.) | 133000 | 1 |
| 5. Коммерческие расходы (реклама, выстовки, поддержка сайта) | 12500 | 1 |
| Всего | 175420 | 1 |

7.8 Финансовый план

При формировании плана прибылей и убытков используются данные предыдущих разделов бизнес-плана: по доходам — данные плана продаж; по расходам — данные плана производства.

Таблица 8 – План прибылей и убытков

| Показатели | Источник информации | Квартал | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |
| 1. Выручка-нетто от реализации | План продаж | 350000 | 350000 |
| 2. Переменные общепроизводственные затраты |  | 7800 | 7800 |
| 3. Валовая прибыль | 1-2 | 175000 | 175000 |
| 4. Переменные управленческие и коммерческие затраты |  | 16470 | 16470 |
| 5. Маржинальная прибыль | 3-4 | 325730 | 325730 |

Продолжение таблицы 8

| 6. Постоянные затраты |  | 155500 | 155500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Постоянные общепроизводственные затраты | План общепроизводственных затрат | 143000 | 143000 |
| 6.2. Постоянные управленческие и коммерческие затраты | План управленческих и коммерческих затрат | 12500 | 12500 |
| 7. Прибыль от продаж | 5-6 | 360000 | 360000 |
| 8. Чистая прибыль |  | 186000 | 186000 |

Таблица 9 – План движения денежных средств

| Показатели | Источник информации | 2 Квартал |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Апрель | Май | Июнь |  |
| 1. Остаток денежных средств на начало периода | Данные учета | 0,0 | 320000 | 140000 | 460000 |
| 2. Поступление денежных средств |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
| 2.1. Поступления от продажи продукции | График поступлений денежных средств | 180000 | 180000 | 180000 | 360000 |
| 3. Всего наличие денежных средств (1+2) |  | 680000 | 180000 | 180000 | 1400000 |
| 4.1. Оплата труда | Оплата труда персонала | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 |

Продолжение таблицы 9

| 4.2. Оплата общепроизводственных расходов | План общепроизводственных расходов | 143000 | 7800 | 7800 | 158600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 Оплата управленческих и коммерческих расходов | План управленческих и коммерческих расходов | 12500 | 5490 | 5490 | 23480 |
| 5. Инвестиции | План инвестиций | 21000 | 18000 | 18000 | 57000 |
| 6. Уплата налогов |  | 23541 | 23541 | 216720,57 | 263802,57 |
| 6.1. Отчисления на соц. нужды |  | 12900 | 12900 | 12900 | 38700 |
| 6.2. ПНС |  | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 |
| 7. Всего оттоки (4+5+6) |  | 39000 | 50200 | 28530 | 117130 |
| 8. Чистый денежный поток (3-7) |  | 10470 | 9630 | 18530 | 36550 |
| 9. Остаток денежных средств на конец периода (8 + 9) |  | 20470 | 19637 | 28532 | 68644 |

По проведенному финансовому анализу рассчитаем показатель рентабельности инвестиций (ROI – Return Оn Investments) определяется как отношение среднегодовой прибыли к суммарным инвестиционным затратам в проект:

где Рt – чистая прибыль от проекта в году t; T – количество лет в инвестиционном периоде; I – величина инвестиционных затрат,  связанных с реализацией проекта.

ROI=744000500000=1,488

ROI>1 соответственно проект окупается!

Из полученного плана можно сделать вывод, что проект рентабелен.

Рассчитаем чистую текущую стоимость проекта (NPV). Предполагаем, что инвестиции необходимы единовременно в размере полного оттока денежный средств в первый год реализации проекта. Ставку дисконтирования примем равной 25%.

где NCF – чистый денежный поток, I0 – единовременные затраты, совершаемые в инвестиционном (нулевом) интервале, R – ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для инвестиционного проекта).

Чистый денежный поток определяется по формуле:

NPV=1463001+0.25-59200=57760

NPV положительно, значит финансирование проекта является целесообразным.

Внутренняя норма доходности рассчитывается по формуле:

IRR=146300-5920059200=0.97

Таким образом значение внутренней нормы доходности проекта составляет 97 процента.

Заключение

В данной работе был разработан программный модуль для моделирования технологических процессов, описываемых системой дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка. В результате обзора современных математических пакетов моделирования и численного интегрирования были выявлены главные технические преимущества реализованного модуля – ориентированность на решение одномерных задач на основе метода конечных разностей, высокопроизводительное графическое и табличное отображение результатов моделирования, открытый исходный код. На основе процесса теплообмена, происходящего в ректификационной колонне, была проведена проверка работоспособности программного обеспечения. В частности, были определены начальные и граничные условия тепломассообменных процессов в колонне регенерации. Разработана математическая модель процесса ректификации, построенная на базе конечно-разностных методов. Проведено исследование исходной математической модели, реализованной конечномерными методами и разработанной разностной математической модели. Полученные результаты моделирования достаточно точны, во всех случаях отражают природу процесса и согласуются с известными данными.

Список использованных источников

- Абрамкин С.Е., Душин С.Е.. Моделирование управляемых процессов абсорбционной осушки природного газа. СПб.: Изд-во. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2015. – 160 с.

- Душин С.Е., Красов А.В.,Литвинов Ю.В.. Моделирование систем и комплексов. СПб.: Изд-во. СПбГУ ИТМО, 2010. – 177 с.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии, издание седьмое – М.: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1961. – 826 с.

- Самарский А.А. Введение в теорию разностных схем. – М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1971. – 550 с.

- Абиев Р.Ш. Вычислительная гидродинамика и тепломассообмен. Введение в метод конечных разностей: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во НИИ Химии СПбГУ, 2002. – 576 с.

- Partial Differential Equation Toolbox User’s Guide, 2006, The MathWorks, Inc.

- Образовательный сайт: [Электронный ресурс]. М., 2018. URL: https://ru.wikipedia.org (Дата обращения: 14.04.2018).

- Дорф Р., Бишоп Р.. Современные системы управления. Москва.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с.

- Emery A. F., An Evaluation of Several Differencing Methods for Inviscid Fluid Flow Problems, J. Соmp. Phys., 2, 306—331, 1968.

- Richtmyer R. D., A Survey of Difference Methods for Nonsteady Fluid Dynamics, NCAR Technical Note 63—2, Boulder, CO, 1963.

- Roache P. J., Computational Fluid Dynamics, Albuquerque, NM, Hermosa Publishers, 1982.

- Образовательный математический сайт: [Электронный ресурс]. М., 2000-2017. URL: http://www.exponenta.ru/educat/systemat/hanova/lab/LR7/LR7.asp (Дата обращения: 20.02.2018).

- Блог компании COMSOL Multiphysics: [Электронный ресурс]. М., 2018. URL: https://www.comsol.ru/heat-transfer-module (Дата обращения: 1.03.2018).

- Численные методы. Н.Н. Калиткин.  – М: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1978 – 512 с.

- Флэтчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. – М.: Мир, 1991. Т.1, T.2

- Микеладзе Ш.Е. Численные методы интегрирования дифференциальных уравнений с частными производными. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 108 с

- Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия,
1977. – 344 с

- Моделирование систем управления: учеб. пособие. / Душин С.Е., Красов А.В., Кузьмин Н.Н.; Под ред. С.Е. Душина. – М.: Студент, 2012. – 348 с.

- Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. – М.: Атомиздат, 1979. –
416 с.

- Демиденко Н. Д., Потапов В. И., Шокин Ю. И. Моделирование
и оптимизация систем с распределенными параметрами. – Новосибирск: Наука, 2006. – 550 с

Приложение А

Программный модуль, моделирующий процессы тепломассообмена в колонне регенерации диэтиленгликоля

#include <cmath>

#include <map>

#include <omp.h>

#include <array>

#include <vector>

#include <thread>

#include <time.h>

#include <fstream>

#include <iostream>

#include <functional>   //ref()

/*

* #pragma omp parallel for num_threads(2) and #pragma omp parallel sections

* - It's OpenMP library! It's helping paralellize program.

*/

using namespace std;

static bool okey = Q_NULLPTR;

static bool notEmpty = 0;

static double defaultH = 0.0;

static unsigned int selectZ;

static unsigned long long selectN;

static double stepN;

static map <string, int> Sizes = {{ "windowSizeX", 540 },

{ "windowSizeY", 370 },

{ "axisX_x1", 0 },

{ "axisX_y1", 343 },

{ "axisX_x2", 540 },

{ "axisX_y2", 343 },

{ "axisY_x1", 28 },

{ "axisY_y1", 0 },

{ "axisY_x2", 28 },

{ "axisY_y2", 370 },

};

static double dRC = 1.4;

const double initLayerTV_0 = 160, initLayerTV_1 = 147.99;

const double initLayerTF_0 = 120.37, initLayerTF_1 = 132.39;

const double initLayerCV_0 = 67.94, initLayerCV_1 = 72.04;

const double initLayerCF_0 = 6.5, initLayerCF_1 = 2.78;

static bool state = false;

//----------Petrtubation----------//    Temperature

static double P_TV = 0;

static double P_TF = 0;

static double P_CV = 0;

static double P_CF = 0;

void calculateMM(vector <vector <double> > &TV, vector <vector <double> > &TF);

void calculateMM(vector <vector <double> > &TV, vector <vector <double> > &TF,

bool turnOn);

void calculateMM(vector <vector <double> > &TV, vector <vector <double> > &TF,

vector <vector <double> > &CV, vector <vector <double> > &CF);

void initialLayerTV(vector <vector <double> > &TV);

void initialLayerTF(vector <vector <double> > &TF);

void initialLayerCV(vector <vector <double> > &CV);

void initialLayerCF(vector <vector <double> > &CF);

void draw_Model(QPixmap *graph, int choiceModel);

void toFileMM(vector <vector <double> > MMM, string nameModel);

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : QMainWindow(parent),

ui(new Ui::MainWindow)

{

clock_t timeMW_0 = clock();

int msec = 0;

// To initial array of functions

MM[0] = &bTV;

MM[1] = &bTF;

MM[2] = &bCV;

MM[3] = &bCF;

ui->setupUi(this);

ui->inputLeftX->setReadOnly(true);

selectZ = static_cast <unsigned int> (ui->CouiceZspinBox->value() + 2);

selectN = ui->inputRightX->text().toULongLong(&okey, 10);

defaultH = dRC/(selectZ-2);                           // dRC = 1.4m

state = false;

ui->inputLeftY->clear();

ui->inputRightY->clear();

ui->inputLeftY->insert("100");

ui->inputRightY->insert("180");

leftY = ui->inputLeftY->text().toDouble();

rightY = ui->inputRightY->text().toDouble();

drawGraph();

clock_t timeDiff = clock() - timeMW_0;

msec = timeDiff * 1000 / CLOCKS_PER_SEC;

cout << "General time of program taken " << msec/1000 << " seconds, and " << msec%1000 <<" milliseconds!" << endl;

}

MainWindow::~MainWindow()

{

delete ui;

}

double MainWindow::bTV(unsigned long long i, uint j)

{

return TV[static_cast <size_t> (i)][j];

}

double MainWindow::bTF(unsigned long long i, uint j)

{

return TF[static_cast <size_t> (i)][j];

}

double MainWindow::bCV(unsigned long long i, uint j)

{

return CV[static_cast <size_t> (i)][j];

}

double MainWindow::bCF(unsigned long long i, uint j)

{

return CF[static_cast <size_t> (i)][j];

}

void MainWindow::recountPixels()

{

onePixelX = (Sizes["windowSizeX"] - Sizes["axisY_x1"]) / (rightX-leftX);

onePixelY = Sizes["axisX_y1"]  /(rightY - leftY);

Ox = fabs(leftX + Sizes["axisY_x1"]); Oy = fabs(rightY);

ui->selectStep->setText(QString::fromStdString(std::to_string(step)));

}

void MainWindow::getData()

{

leftX = ui->inputLeftX->text().toDouble();

rightX = ui->inputRightX->text().toDouble();

leftY = ui->inputLeftY->text().toDouble();

rightY = ui->inputRightY->text().toDouble();

selectN = ui->inputRightX->text().toULongLong(&okey, 10);

step = (ui->selectStep->text().toDouble() <= 0.0)? 0.01 : abs(ui->selectStep->text().toDouble());

}

void MainWindow::drawGraph(bool notEmpty)

{

clock_t timeMW_1 = clock();

int msec = 0;

QPixmap graph(Sizes["windowSizeX"], Sizes["windowSizeY"]);

QPainter paint;

paint.begin(&graph);

paint.eraseRect(0, 0, Sizes["windowSizeX"], Sizes["windowSizeX"]);

// Draw axises on the map

paint.setPen(QPen(Qt::black,3));

paint.drawLine(Sizes["axisX_x1"], Sizes["axisX_y1"], Sizes["axisX_x2"], Sizes["axisX_y2"]);   // Axis X

paint.drawLine(Sizes["axisY_x1"], Sizes["axisY_y1"], Sizes["axisY_x2"], Sizes["axisY_y2"]);   // Axis Y

getData();

recountPixels();

int scaleX = Sizes["axisX_y1"], scaleY = Sizes["axisY_x1"];

double stepY = onePixelY;

//--------------------------------------------------------------------------

// Draw control of points on the map

paint.setPen(QPen(Qt::black, 1));

#pragma omp parallel sections       // parallel's sections

{

#pragma omp section

for(double i = scaleY; i <= Sizes["axisX_x2"]; i += ( (Sizes["windowSizeX"]-Sizes["axisY_x1"]) / 10.0 ))

paint.drawLine(static_cast <int> (i), (scaleX-6), static_cast <int> (i), (scaleX+6));

#pragma omp section

for(double i = scaleX; i >= Sizes["axisY_y1"]; i -= (stepY*4.0))

paint.drawLine((scaleY-6), static_cast <int> (i), (scaleY+6), static_cast <int> (i));

}

//--------------------------------------------------------------------------

// Draw a grid on the map

paint.setPen(QPen(Qt::gray, 0.2, Qt::DashLine));

#pragma omp parallel sections       // parallel's sections

{

#pragma omp section

for(double i = scaleY; i <= Sizes["axisX_x2"]; i += ( (Sizes["windowSizeX"]-Sizes["axisY_x1"]) / 10.0 ))

paint.drawLine(static_cast <int> (i), Sizes["axisX_y1"], static_cast <int> (i), Sizes["axisY_y1"]);

#pragma omp section

for(double i = scaleX; i >= Sizes["axisY_y1"]; i -= (stepY*4.0))

paint.drawLine(Sizes["axisX_x2"], static_cast <int> (i), Sizes["axisY_x2"], static_cast <int> (i));

}

//--------------------------------------------------------------------------

paint.end();

if(!notEmpty)

{

notEmpty = 1;

ui->outputGraph->setPixmap(graph);

return;

}

//----------------------------------------------------------------------

ui->progressBar_calculating->setRange(0, 1);

if (ui->LHM->isChecked())

{

calculateMM(TV, TF);

ui->progressBar_calculating->setValue(1);   // Fake

draw_Model(&graph, 0);

}

if (ui->NHM->isChecked())

{

calculateMM(TV, TF, 1);                     // OVERLOADING CALCULATE OF FUNCTION

ui->progressBar_calculating->setValue(1);   // Fake

draw_Model(&graph, 0);

}

if((ui->Hexch->isChecked()) || (ui->Mexch->isChecked()))

{

calculateMM(TV, TF, CV, CF);

ui->progressBar_calculating->setValue(1);   // Fake

if((ui->Hexch->isChecked()))

draw_Model(&graph, 0);

else

draw_Model(&graph, 2);

}

//----------------------------------------------------------------------

// Out to display steady-state value temperature

if((ui->Hexch->isChecked()) || (ui->LHM->isChecked())) {

QString str = QString::number(TV[static_cast <size_t> (selectN-1)][1]);

ui->valV1->setText(str);

str = QString::number(TV[static_cast <size_t> (selectN-1)][(selectZ-1) / 2]);

ui->valV2->setText(str);

str = QString::number(TV[static_cast <size_t> (selectN-1)][selectZ-2]);

ui->valV3->setText(str);

//----------------------------------------------------------------------

str = QString::number(TF[static_cast <size_t> (selectN-1)][1]);

ui->valF1->setText(str);

str = QString::number(TF[static_cast <size_t> (selectN-1)][(selectZ-1) / 2]);

ui->valF2->setText(str);

str = QString::number(TF[static_cast <size_t> (selectN-1)][selectZ-2]);

ui->valF3->setText(str);

}

// Out to display steady-state concentration of absorbent

if(ui->Mexch->isChecked()) {

QString str = QString::number(CV[static_cast <size_t> (selectN-1)][1]);

ui->valV1->setText(str);

str = QString::number(CV[static_cast <size_t> (selectN-1)][(selectZ-1) / 2]);

ui->valV2->setText(str);

str = QString::number(CV[static_cast <size_t> (selectN-1)][selectZ-2]);

ui->valV3->setText(str);

//----------------------------------------------------------------------

str = QString::number(CF[static_cast <size_t> (selectN-1)][1]);

ui->valF1->setText(str);

str = QString::number(CF[static_cast <size_t> (selectN-1)][(selectZ-1) / 2]);

ui->valF2->setText(str);

str = QString::number(CF[static_cast <size_t> (selectN-1)][selectZ-2]);

ui->valF3->setText(str);

}

ui->outputGraph->setPixmap(graph);

clock_t timeDiff = clock() - timeMW_1;

msec = timeDiff * 1000 / CLOCKS_PER_SEC;

cout << endl <<"Drawing time of program taken " << msec/1000 << " seconds, and " << msec%1000 <<" milliseconds!" << endl;

return;

}

void MainWindow::on_exit_clicked()

{

this->close();

}

void MainWindow::on_clear_clicked()

{

recountPixels();

drawGraph();

}

void MainWindow::on_draw_clicked()

{

getData();

recountPixels();

drawGraph(1);

}

void MainWindow::draw_Model(QPixmap *graph, int choiceModel)

{

stepN = rightX/37.0;   //--CRUTCHES --stepN = size of window graph(370)/37;

double shift = 17.0;   // Offset relative to the edge of the graph

bool mode = true;

QPainterPath path, path1;

QPainter paint;

paint.begin(graph);

getData();

recountPixels();

// Draw functions

paint.setRenderHint(QPainter::Antialiasing, true);

ui->progressBar_drawing->setRange(0, (static_cast <int> (rightX) - 1));

#pragma omp parallel sections                     // parallel's sections

{

#pragma omp section

{

// Draw Heat's part of model

for(uint j = 1; j < (selectZ-1); ++j)    // parallel

{

switch(j-1)                          // Move to begin of point

{

case 0: paint.setPen(QPen(Qt::red,1.05,Qt::SolidLine));

path.moveTo((stepN*onePixelX)+shift, (Oy-((this->*MM[choiceModel])(0, j)))*onePixelY); break;

case 1: paint.setPen(QPen(Qt::green,1.05,Qt::SolidLine));

path.moveTo((stepN*onePixelX)+shift, (Oy-((this->*MM[choiceModel])(0, j)))*onePixelY); break;

case 2: paint.setPen(QPen(Qt::blue,1.05,Qt::SolidLine));

path.moveTo((stepN*onePixelX)+shift, (Oy-((this->*MM[choiceModel])(0, j)))*onePixelY); break;

default:{

paint.setPen(QPen(Qt::darkCyan,1.05,Qt::SolidLine));

path.moveTo((stepN*onePixelX)+shift, (Oy-((this->*MM[choiceModel])(0, j)))*onePixelY); break;

}

}

for(double i = stepN; i <= rightX; i += step)

{

if(!isnan(((this->*MM[choiceModel])(static_cast <unsigned long long> (i), j))))

{

if(mode)                     // Set begin of point

{

path.moveTo((i*onePixelX)+shift, (Oy-((this->*MM[choiceModel])(static_cast <unsigned long long> (i), j)))*onePixelY);

mode = false;

}

else

path.lineTo((i*onePixelX)+shift,(Oy-((this->*MM[choiceModel])(static_cast <unsigned long long> (i), j)))*onePixelY);

}

// For endless modeling. As path has maximum size elements type data is INTeger(around 2 147 483 647 * 2)

// then we  increase this number to endless.

if(path.elementCount() > ((pow((pow(2, 8)), sizeof(int))/1000) - pow(10, 6)) )

{

double buf_x = path.currentPosition().rx(), buf_y = path.currentPosition().ry();    // to buffer

paint.drawPath(path);         // Drew

path = QPainterPath();        // Clear path

path.moveTo(buf_x, buf_y);    // We start drawing from this place

}

ui->progressBar_drawing->setValue(static_cast <int> (i));

}

paint.drawPath(path);

path = QPainterPath();               // Clear path for new curve

}

}

#pragma omp section

{

// Draw Fluid's part of model

mode = true;                             // serial

for(uint j = 1; j < (selectZ-1); ++j)    // parallel

{

switch(j-1)

{

case 0: paint.setPen(QPen(Qt::red,1.05,Qt::DotLine));

path1.moveTo((stepN*onePixelX)+shift, (Oy-((this->*MM[choiceModel+1])(0, j)))*onePixelY); break;

case 1: paint.setPen(QPen(Qt::green,1.05,Qt::DotLine));

path1.moveTo((stepN*onePixelX)+shift, (Oy-((this->*MM[choiceModel+1])(0, j)))*onePixelY); break;

case 2: paint.setPen(QPen(Qt::blue,1.05,Qt::DotLine));

path1.moveTo((stepN*onePixelX)+shift, (Oy-((this->*MM[choiceModel+1])(0, j)))*onePixelY); break;

default:{

paint.setPen(QPen(Qt::darkCyan,1.05,Qt::DotLine));

path1.moveTo((stepN*onePixelX)+shift, (Oy-((this->*MM[choiceModel+1])(0, j)))*onePixelY); break;

}

}

for(double i = stepN; (i <= rightX); i+=step)

{

if(!isnan((this->*MM[choiceModel+1])(static_cast <unsigned long long> (i), j)))

{

if(mode)

{

path1.moveTo((i*onePixelX)+shift,(Oy-((this->*MM[choiceModel+1])(static_cast <unsigned long long> (i), j)))*onePixelY);

mode = false;

}

else

path1.lineTo((i*onePixelX)+shift,(Oy-((this->*MM[choiceModel+1])(static_cast <unsigned long long> (i), j)))*onePixelY);

}

if(path1.elementCount() > ((pow((pow(2, 8)), sizeof(int))/1000) - pow(10, 6)) )

{

double buf_x = path1.currentPosition().rx(), buf_y = path1.currentPosition().ry();

paint.drawPath(path1);

path1 = QPainterPath();

path1.moveTo(buf_x, buf_y);

}

ui->progressBar_drawing->setValue(static_cast <int> (i));

}

paint.drawPath(path1);

path1 = QPainterPath();

path1.moveTo(stepN*onePixelX,(Oy-((this->*MM[choiceModel+1])(0, j+1)))*onePixelY);

}

}

}

paint.end();

//----------------------------------------------------------------------

vector<double> ProcessPoints;

size_t tmp_var = 0;

for(tmp_var = 0; tmp_var < (selectZ-2); ++tmp_var)

{

ProcessPoints.push_back((this->*MM[choiceModel])(0, tmp_var+1));

}

for(tmp_var = 0; tmp_var < (selectZ-2); ++tmp_var)

{

ProcessPoints.push_back((this->*MM[choiceModel+1])(0, tmp_var+1));

}

vector<double> TimePoints;

//5-it's number time points display on graph in digital form

for (uint i = 0; i < 5; ++i)

TimePoints.push_back( ((2*(i+1)-1)*rightX)/10.0 );

// (2*(i+1)-1) - formula odd numbers; 10.0 - it's number time points on graph

//----------------------------------------------------------------------

QPainter painter(graph);

painter.setPen(QPen(Qt::black, 4, Qt::SolidLine));

painter.drawText(QPoint(3, 13), "T,'C" );

painter.drawText(QPoint(35, 360), "0" );

painter.drawText(QPoint(505, 360), "t,sec" );

tmp_var = 72;                                                       // tmp_var = 72 it's reference point

for (size_t i = 0; i < 5; ++i, tmp_var += 102.05)

painter.drawText(QPoint(static_cast <int> (tmp_var), 360), QString::number(TimePoints[i], 'g', 5));

// Draw processes points

QFont serifFont("Times", 7, QFont::Normal);

painter.setFont(serifFont);

for (tmp_var = 0; tmp_var < (selectZ-2); ++tmp_var)

painter.drawText(QPoint(0, static_cast <int> ((Oy-((this->*MM[choiceModel])(0, tmp_var+1)))*onePixelY-2)), QString::number(ProcessPoints[tmp_var], 'g', 5));

for (size_t i = tmp_var, tmp_var = 0; tmp_var < (selectZ-2); ++tmp_var, ++i)

painter.drawText(QPoint(0, static_cast <int> ((Oy-((this->*MM[choiceModel+1])(0, tmp_var+1)))*onePixelY-2)), QString::number(ProcessPoints[i], 'g', 5));

}

void MainWindow::on_save_clicked()

{

if(ui->Hexch->isChecked() || ui->Mexch->isChecked())

{

toFileMM(TV, "TV");

toFileMM(TF, "TF");

toFileMM(CV, "CV");

toFileMM(CF, "CF");

}

if(ui->LHM->isChecked() || ui->NHM->isChecked())

{

toFileMM(TV, "TV");

toFileMM(TF, "TF");

}

QTime time = QTime::currentTime();

QDate date = QDate::currentDate();

QString name;

if(date.day()<10)

name += "0";

name += QString::number(date.day())+".";

if(date.month()<10)

name += "0";

name += QString::number(date.month())+".";

name += QString::number(date.year())+"_";

if(time.hour()<10)

name += "0";

name += QString::number(time.hour())+"-";

if(time.minute()<10)

name += "0";

name += QString::number(time.minute())+"-";

if(time.second()<10)

name += "0";

name += QString::number(time.second());

QFile file(name+".png");

qDebug() << name;

file.open(QIODevice::WriteOnly);

QMessageBox msgBox;

msgBox.setStandardButtons(QMessageBox::Ok);

if(ui->outputGraph->pixmap()->save(&file,"PNG"))

{

msgBox.setText("Saved to program folder with name: "+name+".png");

msgBox.setWindowTitle("Saved!");

}

else

{

msgBox.setText("Error saving.");

msgBox.setWindowTitle("Error!");

}

msgBox.exec();

}

void MainWindow::on_LHM_clicked()

{

ui->lineEdit_3->hide();

ui->lineEdit_4->hide();

ui->inputLeftY->clear();

ui->inputRightY->clear();

ui->inputLeftY->insert("100");

ui->inputRightY->insert("170");

leftY = ui->inputLeftY->text().toDouble();

rightY = ui->inputRightY->text().toDouble();

ui->progressBar_calculating->setValue(0);   // Fake

ui->progressBar_drawing->setValue(0);

}

void MainWindow::on_NHM_clicked()

{

ui->lineEdit_3->hide();

ui->lineEdit_4->hide();

ui->inputLeftY->clear();

ui->inputRightY->clear();

ui->inputLeftY->insert("100");

ui->inputRightY->insert("170");

leftY = ui->inputLeftY->text().toDouble();

rightY = ui->inputRightY->text().toDouble();

ui->progressBar_calculating->setValue(0);   // Fake

ui->progressBar_drawing->setValue(0);

}

void MainWindow::on_Hexch_clicked()

{

ui->inputLeftY->clear();

ui->inputRightY->clear();

ui->lineEdit_3->show();

ui->lineEdit_4->show();

ui->inputLeftY->insert("100");

ui->inputRightY->insert("170");

leftY = ui->inputLeftY->text().toDouble();

rightY = ui->inputRightY->text().toDouble();

ui->progressBar_calculating->setValue(0);   // Fake

ui->progressBar_drawing->setValue(0);

}

void MainWindow::on_Mexch_clicked()

{

ui->inputLeftY->clear();

ui->inputRightY->clear();

ui->lineEdit_3->show();

ui->lineEdit_4->show();

ui->inputLeftY->insert("0");

ui->inputRightY->insert("90");

leftY = ui->inputLeftY->text().toDouble();

rightY = ui->inputRightY->text().toDouble();

ui->progressBar_calculating->setValue(0);   // Fake

ui->progressBar_drawing->setValue(0);

}

//---------------------------INTERCONNECTED MODEL!!!------------------------------

void calculateMM(vector <vector <double> > &TV, vector <vector <double> > &TF,

vector <vector <double> > &CV, vector <vector <double> > &CF)

{

// -----Model's heat exchenger parameters------

double RvT = 0.0191806, RfT = 0.0000777, a0 = 0.00016966,

PTV_L = (a0 * 273.15 * dt) / defaultH, PTV_N = 0, PTF = (0.0002291314 * dt) / defaultH;

// -----Model's mass exchenger parameters------

double RvM = 0.004302, RfM = 0.00001222, E = 0.000000001; //RfM = 0.000010734; RvM = 0.0216487318

vector <double> bmp;

bmp.assign(selectZ, 0);

if(!TV.empty())

{

#pragma omp parallel for ordered num_threads(4)

for (unsigned long long i = 0; i < selectN; ++i)

{

#pragma omp ordered

TV.erase(TV.begin(), TV.end());

TF.erase(TF.begin(), TF.end());

CV.erase(CV.begin(), CV.end());

CF.erase(CF.begin(), CF.end());

}

}

#pragma omp parallel for ordered num_threads(4)

for (unsigned long long i = 0; i < selectN; ++i)

{

#pragma omp ordered

TV.push_back(bmp);

TF.push_back(bmp);

CV.push_back(bmp);

CF.push_back(bmp);

}

std::thread threadInitialLayerTV(initialLayerTV, ref(TV));

std::thread threadInitialLayerTF(initialLayerTF, ref(TF));

std::thread threadInitialLayerCV(initialLayerCV, ref(CV));

std::thread threadInitialLayerCF(initialLayerCF, ref(CF));

threadInitialLayerTV.join();

threadInitialLayerTF.join();

threadInitialLayerCV.join();

threadInitialLayerCF.join();

// Calculate model

#pragma omp parallel for ordered num_threads(4)

for(size_t i = 1; i < selectN; ++i)   // n: t

{

for(size_t j = 1; j < (selectZ-1); ++j)  // i: z

{

#pragma omp ordered

// -----Calculate layer heat exchenger model------

PTV_N = (a0*TV[i-1][j+1] * dt) / defaultH;

TV[i][j] = -TV[i-1][j] * (PTV_L - 1 - PTV_N + dt*RvT) + (PTV_L * TV[i-1][j-1]) - (PTV_N * TV[i-1][j+1])

+ (dt * RvT * TF[i-1][(selectZ-1)-j]) + P_TV;  // + perturbation of the temperature, the gas flow, the pressure differential

TF[i][j] = -TF[i-1][j] * (PTF - 1 + dt*RfT) + (PTF * TF[i-1][j-1]) + (dt * RfT * TV[i-1][(selectZ-1)-j]) + P_TF;

// -----Calculate layer mass exchenger model------

CV[i][j] = -CV[i-1][j] * (PTV_L - 1 - PTV_N - dt*RvM) + (PTV_L * CV[i-1][j-1]) - (PTV_N * CV[i-1][j+1])

- (dt * RvM * E * CF[i-1][(selectZ-1)-j]) + P_CV;

CF[i][j] = -CF[i-1][j] * (PTF - 1 - (dt*RfM*E)) + (PTF * CF[i-1][j-1]) - (dt * RfM * CV[i-1][(selectZ-1)-j]) + P_CF;

}

}

}

//--------------------------LINER MODEL!!!-----------------------------------

void calculateMM(vector <vector <double> > &TV, vector <vector <double> > &TF)

{

double  RvT = 0.0191806, RfT = 0.0000777, PTV = (0.05654433 * dt) / defaultH,

PTF = (0.0002291314 * dt) / defaultH;

vector <double> bmp;

bmp.assign(selectZ, 0);

if(!TV.empty())

{

#pragma omp parallel for ordered num_threads(2)

for (unsigned long long i = 0; i < selectN; ++i)

{

#pragma omp ordered

TV.erase(TV.begin(), TV.end());

TF.erase(TF.begin(), TF.end());

}

}

#pragma omp parallel for ordered num_threads(4)

for (unsigned long long i = 0; i < selectN; ++i)

{

#pragma omp ordered

TV.push_back(bmp);

TF.push_back(bmp);

}

std::thread threadInitialLayerTV(initialLayerTV, ref(TV));

std::thread threadInitialLayerTF(initialLayerTF, ref(TF));

threadInitialLayerTV.join();

threadInitialLayerTF.join();

// Calculate model

#pragma omp parallel for ordered num_threads(4)

for(size_t i = 1; i < selectN; ++i)   // n: t

{

for(uint j = 1; j < (selectZ-1); ++j)  // i: z

{

#pragma omp ordered

TV[i][j] = TV[i-1][j] * (-PTV + 1 - (dt * RvT)) + (PTV * TV[i-1][j-1]) + (dt * RvT * TF[i-1][(selectZ-1)-j]) + P_TV;

TF[i][j] = TF[i-1][j] * (-PTF + 1 - (dt * RfT)) + (PTF * TF[i-1][j-1]) + (dt * RfT * TV[i-1][(selectZ-1)-j]) + P_TF;

}

}

}

//--------------------------NON-LINER MODEL!!!-----------------------------------

void calculateMM(vector <vector <double> > &TV, vector <vector <double> > &TF, bool turnOn) // turnOn is nonsense

{

turnOn = ~turnOn;

//double a0 = 0.0001152735759;  // a0-?????????True or False????

// -----Model's heat exchenger parameters------

double RvT = 0.0191806, RfT = 0.0000777, a0 = 0.00016966,

PTV_L = (a0 * 273.15 * dt) / defaultH,

PTF = (0.0002291314 * dt) / defaultH,

PTV_2 = 0;

vector <double> bmp;

bmp.assign(selectZ, 0);

if(!TV.empty())

{

#pragma omp parallel for ordered num_threads(2)

for (unsigned long long i = 0; i < selectN; ++i)

{

#pragma omp ordered

TV.erase(TV.begin(), TV.end());

TF.erase(TF.begin(), TF.end());

}

}

#pragma omp parallel for ordered num_threads(4)

for (unsigned long long i = 0; i < selectN; ++i)

{

#pragma omp ordered

TV.push_back(bmp);

TF.push_back(bmp);

}

std::thread threadInitialLayerTV(initialLayerTV, ref(TV));

std::thread threadInitialLayerTF(initialLayerTF, ref(TF));

threadInitialLayerTV.join();

threadInitialLayerTF.join();

// Calculate model

#pragma omp parallel for ordered num_threads(4)

for(size_t i = 1; i < selectN; ++i)   // n: t

{

for(uint j = 1; j < (selectZ-1); ++j)  // i: z

{

#pragma omp ordered

PTV_2 = (a0*TV[i-1][j+1] * dt)/defaultH;

TV[i][j] = (-TV[i-1][j]) * (PTV_L - 1 - PTV_2 + (dt * RvT)) + (PTV_L * TV[i-1][j-1]) - (PTV_2 * TV[i-1][j+1]) + (dt * RvT * TF[i-1][(selectZ-1)-j]) + P_TV;

TF[i][j] = TF[i-1][j] * ((-PTF * dt) + 1 - (dt * RfT)) + ((PTF * dt) * TF[i-1][j-1]) + (dt * RfT * TV[i-1][(selectZ-1)-j]) + P_TF;

}

}

}

void initialLayerTV(vector <vector <double> > &TV)

{

double *initLayerTV = new double [selectZ];

double stepInit = 0.0;

size_t i = 0;

#pragma omp parallel for num_threads(2)

for(i = 0; i < selectN; ++i)

{

TV[i][0] = initLayerTV_0;

TV[i][selectZ-1] = initLayerTV_1;

}

stepInit = abs(initLayerTV_0 - initLayerTV_1)/(selectZ-2);

initLayerTV[0] = initLayerTV_0;

initLayerTV[1] = initLayerTV_0;

initLayerTV[selectZ-1] = initLayerTV_1;

for(i = 2; i < selectZ; ++i)

{

initLayerTV[i] = initLayerTV[i-1] - stepInit;

}

#pragma omp parallel for num_threads(2)

for(i = 0; i < selectZ; ++i)

{

TV[0][i] = initLayerTV[i];

//printf("Thread %d\n", omp_get_thread_num());

}

}

void initialLayerTF(vector <vector <double> > &TF)

{

double *initLayerTF = new double [selectZ];

double stepInit = 0.0;

size_t i = 0;

#pragma omp parallel for num_threads(2)

for(i = 0; i < selectN; ++i)

{

TF[i][0] = initLayerTF_0;

TF[i][selectZ-1] = initLayerTF_1;

}

stepInit = abs(initLayerTF_0 - initLayerTF_1)/(selectZ-2);

initLayerTF[0] = initLayerTF_0;

initLayerTF[1] = initLayerTF_0;

initLayerTF[selectZ-1] = initLayerTF_1;

for(i = 2; i < selectZ; ++i)

{

initLayerTF[i] = initLayerTF[i-1] + stepInit;

}

#pragma omp parallel for num_threads(2)

for(i = 0; i < selectZ; ++i)

{

TF[0][i] = initLayerTF[i];

}

}

void initialLayerCV(vector <vector <double> > &CV)

{

double *initLayerCV = new double [selectZ];

double stepInit = 0.0;

size_t i = 0;

#pragma omp parallel for num_threads(2)

for(i = 0; i < selectN; ++i)

{

CV[i][0] = initLayerCV_0;

CV[i][selectZ-1] = initLayerCV_1;

}

stepInit = abs(initLayerCV_0-initLayerCV_1)/(selectZ-2);

initLayerCV[0] = initLayerCV_0;

initLayerCV[1] = initLayerCV_0;

initLayerCV[selectZ-1] = initLayerCV_1;

for(i = 2; i < selectZ; ++i)

{

initLayerCV[i] = initLayerCV[i-1] + stepInit;

}

#pragma omp parallel for num_threads(2)

for(i = 0; i < selectZ; ++i)

{

CV[0][i] = initLayerCV[i];

//printf("Thread %d\n", omp_get_thread_num());

}

}

void initialLayerCF(vector <vector <double> > &CF)

{

double *initLayerCF = new double [selectZ];

double stepInit = 0.0;

size_t i = 0;

#pragma omp parallel for num_threads(2)

for(i = 0; i < selectN; ++i)

{

CF[i][0] = initLayerCF_0;

CF[i][selectZ-1] = initLayerCF_1;

}

stepInit = abs(initLayerCF_0-initLayerCF_1)/(selectZ-2);

initLayerCF[0] = initLayerCF_0;

initLayerCF[1] = initLayerCF_0;

initLayerCF[selectZ-1] = initLayerCF_1;

for(i = 2; i < selectZ; ++i)

{

initLayerCF[i] = initLayerCF[i-1] - stepInit;

}

#pragma omp parallel for num_threads(2)

for(i = 0; i < selectZ; ++i)

{

CF[0][i] = initLayerCF[i];

}

}

void MainWindow::toFileMM(vector <vector <double> > MMM, string nameModel)

{

nameModel = "MM_" + nameModel + ".txt";

ofstream foutMM(nameModel, ios_base::out | ios_base::trunc);

for(size_t i = 0; i < selectN; i++)

{

for(uint j = 0; j < selectZ; j++)

{

foutMM << MMM[i][j] << " | ";

}

foutMM << endl;

}

foutMM.close();

}

void MainWindow::on_CouiceZspinBox_valueChanged(int valueChanged)

{

selectZ = static_cast <unsigned int> (valueChanged + 2);

}

void MainWindow::on_lineEdit_editingFinished()

{

P_TV = ui->lineEdit->text().toDouble();

}

void MainWindow::on_lineEdit_2_editingFinished()

{

P_TF = ui->lineEdit_2->text().toDouble();

}

void MainWindow::on_lineEdit_3_editingFinished()

{

P_CV = ui->lineEdit_3->text().toDouble();

}

void MainWindow::on_lineEdit_4_editingFinished()

{

P_CF = ui->lineEdit_4->text().toDouble();

}

/*Header main window*/

#include <QtGui>

#include <vector>

using namespace std;

#define dt 1    // dt = 3;  //dt = 1; - it's perfect!

namespace Ui {

class MainWindow;

}

class MainWindow : public QMainWindow

{

Q_OBJECT

public:

explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);

~MainWindow();

void drawGraph(bool notEmpty = false);

void draw_Model(QPixmap *graph, int choiceModel);

void recountPixels();

void getData();

typedef double (MainWindow::*bMM)(unsigned long long i, uint j);   // Function Pointer

bMM MM[4];     // Functions Pointer

double bTV(unsigned long long i, uint j);

double bTF(unsigned long long i, uint j);

double bCV(unsigned long long i, uint j);

double bCF(unsigned long long i, uint j);

private slots:

void on_exit_clicked();

void on_clear_clicked();

void on_draw_clicked();

void on_save_clicked();

void on_LHM_clicked();

void on_NHM_clicked();

void on_Mexch_clicked();

void on_Hexch_clicked();

void on_CouiceZspinBox_valueChanged(int arg1);

void on_lineEdit_editingFinished();

void on_lineEdit_2_editingFinished();

void on_lineEdit_3_editingFinished();

void on_lineEdit_4_editingFinished();

private:

Ui::MainWindow *ui;

void toFileMM(vector <vector <double> > MMM, string nameModel);

// -----Model's heat exchenger parameters------

double RvT, RfT, a0, PTV_L, PTV_N, PTF;

// -----Model's mass exchenger parameters------

double RvM, RfM, E, PCV, PCF;

vector <vector <double> > TV;

vector <vector <double> > TF;

vector <vector <double> > CV;

vector <vector <double> > CF;

double leftX,rightX;

double leftY,rightY;

int pictWidth,pictHeight;

double step;

double onePixelX,onePixelY;

double Ox,Oy;

};

#endif

/*Source main file*/

#include <QApplication>

#include "mainwindow.h"

#include <vector>

int main(int argc, char *argv[])

{

QApplication a(argc, argv);

MainWindow w;

w.setFixedSize(QSize(850, 540));

w.show();

return a.exec();

}